A biblioteca FirebaseClient do Mobizt é a versão mais moderna e performática para o ESP8266. Ela utiliza um sistema de "Async Client" que se integra muito bem com o seu servidor Web.

Para integrar na sua lógica atual, vamos adicionar essas funções no seu módulo de nuvem.

### 1. Preparação (Variáveis Globais)

No seu ispindel_envio.cpp (ou no arquivo onde você gerencia o Firebase), você precisará definir os objetos de controle:

C++

#include <FirebaseClient.h>

// Objetos necessários para a biblioteca

DefaultNetwork network;

AsyncClient aClient(network);

FirebaseApp app;

RealtimeDatabase Database;

AsyncResult result; // Para monitorar o status da operação

### 2. Enviando Dados (Create/Update)

No Firebase Realtime Database, usamos o método set para sobrescrever um caminho ou update para atualizar campos específicos. Como você tem uma struct, o jeito mais limpo é enviar os dados como um objeto JSON.

C++

void sendToFirebase() {

// Caminho no banco: ex: "cervejas/lote_01/ispindel"

String path = "/dispositivos/" + String(mySpindel.name);

Serial.println("[Firebase] Enviando dados...");

// Criando o objeto JSON para o Firebase

FirebaseJson json;

json.set("gravidade", mySpindel.gravity);

json.set("temperatura", mySpindel.temperature);

json.set("bateria", mySpindel.battery);

json.set("timestamp", "{.sv: \"timestamp\"}"); // Timestamp do servidor Firebase

// Envio assíncrono (não trava o código)

Database.set<FirebaseJson>(aClient, path, json, [](AsyncResult &res) {

if (res.isError()) {

Serial.printf("[Firebase] Erro no envio: %s\n", res.error().message().c_str());

} else if (res.isOK()) {

Serial.println("[Firebase] Dados enviados com sucesso!");

}

});

}

### 3. Buscando Dados (Read)

Buscar dados pode ser feito de forma pontual (Get). Por exemplo, para buscar uma configuração de "Temperatura Alvo" gravada no Firebase:

C++

void getTargetTemperature() {

String path = "/configuracoes/temp_alvo";

Serial.println("[Firebase] Buscando temperatura alvo...");

// Busca o valor no caminho especificado

Database.get(aClient, path, [](AsyncResult &res) {

if (res.isError()) {

Serial.printf("[Firebase] Erro ao buscar: %s\n", res.error().message().c_str());

} else if (res.isOK()) {

// Converte a resposta para float

float tempAlvo = res.to<float>();

Serial.printf("[Firebase] Temperatura Alvo: %.2f°C\n", tempAlvo);

}

});

}

### Como integrar no seu processCloudUpdates()

Para manter tudo organizado, você deve chamar o envio do Firebase logo após o sucesso do Brewfather (ou em paralelo):

C++

// Dentro do seu processCloudUpdates, quando sucesso == true:

if (sucesso) {

sendToFirebase(); // Envia para o Firebase

mySpindel.newDataAvailable = false;

tentativasAtuais = 0;

}

### Pontos de Atenção:

- Loop: Como essa biblioteca é assíncrona, você precisa chamar app.loop(); e Database.loop(); dentro do seu void loop() no main.cpp para que os callbacks funcionem.

- Segurança: No Firebase, certifique-se de que as Rules (Regras) do Realtime Database permitem escrita no caminho que você definiu.

- Performance: A FirebaseJson é muito eficiente, mas para o ESP8266, evite criar objetos JSON gigantescos para não esgotar a RAM.