## 📝 Código ESP8266 para Firebase + Controle:

cpp

#include <ESP8266WiFi.h>

#include <FirebaseESP8266.h>

#include <DHT.h>

// Configurações WiFi

#define WIFI_SSID "SUA_REDE"

#define WIFI_PASSWORD "SUA_SENHA"

// Configurações Firebase

#define FIREBASE_HOST "fermentador-cedb3-default-rtdb.firebaseio.com"

#define FIREBASE_AUTH "SUA_SECRET_KEY"

// Configurações hardware

#define DHTPIN D2           // Pino do sensor DHT

#define RELAY_PIN D1        // Pino do relé (geladeira)

#define DHTTYPE DHT22       // Tipo do sensor

// Objetos

DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);

FirebaseData firebaseData;

// Variáveis de controle

float targetTemp = 20.0;    // Temperatura alvo inicial

float hysteresis = 0.5;     // Histerese (evita liga/desliga rápido)

bool fridgeState = false;   // Estado atual da geladeira

void setup() {

Serial.begin(115200);

// Configurar pinos

pinMode(RELAY_PIN, OUTPUT);

digitalWrite(RELAY_PIN, HIGH); // Relé desligado inicialmente

// Iniciar sensor

dht.begin();

// Conectar WiFi

WiFi.begin(WIFI_SSID, WIFI_PASSWORD);

Serial.print("Conectando WiFi");

while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {

Serial.print(".");

delay(500);

}

Serial.println("\nConectado!");

// Conectar Firebase

Firebase.begin(FIREBASE_HOST, FIREBASE_AUTH);

Firebase.reconnectWiFi(true);

// Configurar listener para setpoint

Firebase.setStreamCallback(firebaseData, streamCallback, streamTimeoutCallback);

if (!Firebase.beginStream(firebaseData, "/setpoint")) {

Serial.println("Erro ao iniciar stream: " + firebaseData.errorReason());

}

}

void loop() {

static unsigned long lastReading = 0;

static unsigned long lastControl = 0;

unsigned long now = millis();

// 1. LER TEMPERATURA (a cada 30 segundos)

if (now - lastReading >= 30000) {

readAndSendTemperature();

lastReading = now;

}

// 2. CONTROLAR GELADEIRA (a cada 10 segundos)

if (now - lastControl >= 10000) {

controlFridge();

lastControl = now;

}

// 3. MANTER CONEXÕES

Firebase.readStream(firebaseData);

delay(100);

}

void readAndSendTemperature() {

float temp = dht.readTemperature();

float humidity = dht.readHumidity();

if (isnan(temp) || isnan(humidity)) {

Serial.println("Erro ao ler sensor!");

return;

}

Serial.printf("Temp: %.1f°C, Umidade: %.1f%%\n", temp, humidity);

// Enviar para Firebase

String path = "/readings/-OhPb-Yu2hngrEdULRhm/" + String(millis());

FirebaseJson json;

json.set("tempFermenter", temp);

json.set("tempFridge", temp); // Mesmo sensor por enquanto

json.set("humidity", humidity);

json.set("timestamp", millis());

if (Firebase.setJSON(firebaseData, path, json)) {

Serial.println("Dados enviados para Firebase!");

} else {

Serial.println("Erro Firebase: " + firebaseData.errorReason());

}

}

void controlFridge() {

float currentTemp = dht.readTemperature();

if (isnan(currentTemp)) {

Serial.println("Erro sensor - mantém estado atual");

return;

}

// LÓGICA DE CONTROLE COM HISTERESE

if (!fridgeState && currentTemp > (targetTemp + hysteresis)) {

// Liga geladeira (temp ALTA)

digitalWrite(RELAY_PIN, LOW);

fridgeState = true;

Serial.println("🔵 LIGANDO geladeira");

sendControlLog("ON", currentTemp);

} else if (fridgeState && currentTemp < (targetTemp - hysteresis)) {

// Desliga geladeira (temp BAIXA)

digitalWrite(RELAY_PIN, HIGH);

fridgeState = false;

Serial.println("🔴 DESLIGANDO geladeira");

sendControlLog("OFF", currentTemp);

}

}

// Callback quando setpoint muda no Firebase

void streamCallback(StreamData data) {

if (data.dataPath() == "/temperature") {

targetTemp = data.floatValue();

Serial.printf("🎯 Novo setpoint: %.1f°C\n", targetTemp);

// Atualiza também no objeto completo

FirebaseJson json;

json.set("temperature", targetTemp);

json.set("timestamp", millis());

json.set("source", "ESP8266");

Firebase.updateNode(firebaseData, "/setpoint", json);

}

}

void streamTimeoutCallback(bool timeout) {

if (timeout) Serial.println("Stream timeout, reconectando...");

}

void sendControlLog(String action, float temp) {

String path = "/control_log/" + String(millis());

FirebaseJson json;

json.set("action", action);

json.set("temperature", temp);

json.set("target", targetTemp);

json.set("timestamp", millis());

Firebase.setJSON(firebaseData, path, json);

}

## 🔧 Hardware Necessário:

### Componentes:

- ESP8266 (NodeMCU ou Wemos D1) - você já tem

- Sensor DHT22 - ~R$15 (mais preciso que DHT11)

- Módulo Relé 5V - ~R$8 (para controlar geladeira)

- Fonte 5V 1A - ~R$15 (para alimentar tudo)

- Cabos jumper - ~R$5

Total: ~R$40-50 (basicamente só o sensor e relé)

### Conexões:

text

ESP8266    →    DHT22    →    Relé

3.3V       →    VCC      →    VCC

GND        →    GND      →    GND

D2         →    DATA

D1         →            →    IN

Relé → Geladeira

COM  → Fase da tomada

NO   → Fase da geladeira

## 🔄 Fluxo Completo do Sistema:

text

[ESP8266 - 24/7]

↓ Lê DHT22 (temperatura)

↓ Controla relé (liga/desliga geladeira)

↓ Envia para Firebase

↑ Recebe setpoint do Firebase

[Firebase - Nuvem]

← Dados do ESP8266

→ Setpoint do usuário

← Logs de controle

[Seu index.html - Qualquer dispositivo]

← Lê dados do Firebase

→ Define temperatura desejada

← Mostra gráfico em tempo real

## ⚡ Vantagens Desta Solução:

- ✅ Totalmente autônomo - Roda 24/7 independente

- ✅ Controle físico real - Liga/desliga geladeira

- ✅ Baixíssimo custo - Aproveita hardware que você tem

- ✅ Seguro - Relé isola alta tensão

- ✅ Escalável - Pode adicionar mais sensores depois

- ✅ Integrado - Usa o mesmo Firebase do seu frontend

## 📦 O Que Você Precisa Fazer:

- Comprar DHT22 + módulo relé + fonte 5V

- Programar o ESP8266 com o código acima

- Conectar os componentes (cuidado com 110V/220V!)

- Configurar regras do Firebase para permitir escrita do ESP

- Testar o controle automático

Quer que eu detalhe alguma parte específica? Posso fornecer:

- Diagrama completo de conexões

- Código para múltiplos sensores

- Controle PID (mais preciso que histerese simples)

- Interface web no próprio ESP (opcional)

- Configuração segura de credenciais WiFi/Firebase

Tá quase bom... a única questão é que teria que cadastrar as fases no esp. Não precisam ser todas as configurações mas a que estiver ativa teria que estar no esp. É possível fazer isso dinamicamente, já que cada configuração tem etapas diferentes? Ou fazer isso via Firebase?

Excelente observação! Sim, é totalmente possível e deve ser feito via Firebase - isso é muito mais inteligente!

## 🎯 Arquitetura Correta: Centralizar a Lógica no Firebase

O ESP8266 deve ser burro/dedicado - só executa o que o Firebase manda:

text

[Firebase - Cérebro]

↓ Contém TODAS as configurações

↓ Define qual está ATIVA

↓ Calcula setpoint atual (considerando rampas)

↓ Envia comando SIMPLES para ESP

[ESP8266 - Executor]

↑ Recebe: "Mantenha 20.5°C"

↑ Recebe: "Liga/Desliga relé"

↓ Executa: Controle PID/histerese

↓ Reporta: Temperatura atual

[Frontend - Interface]

← Lê/Edita configurações

→ Define configuração ativa

← Monitora tudo em tempo real

## 🔧 Solução: Firebase Calcula, ESP Apenas Executa

### 1. No Firebase (Regras de Negócio):

Estrutura de dados melhorada:

json

{

"active": "-OhPb-Yu2hngrEdULRhm",

"configurations": {

"-OhPb-Yu2hngrEdULRhm": {

"name": "LAGER",

"currentStageIndex": 0,

"stages": [

{

"type": "temperature",

"targetTemp": 18,

"duration": 7,

"startTime": "2025-12-26T18:09:20.580Z"

}

]

}

},

// NOVO: Comandos para o ESP

"device_commands": {

"esp8266_fermentador": {

"targetTemp": 18.5,           // ← Firebase calcula isso

"hysteresis": 0.5,

"mode": "AUTO",              // AUTO, MANUAL, OFF

"manualState": false,        // true=liga, false=desliga

"lastUpdate": 1736284800000,

"configId": "-OhPb-Yu2hngrEdULRhm",

"stageIndex": 0

}

}

}

### 2. No Seu app.js (Frontend):

Adicione função para calcular setpoint dinâmico e atualizar o ESP:

javascript

/**

* Atualiza comando para o ESP baseado na configuração ativa

*/

async function updateESPCommand() {

if (!state.config) return;

const currentStage = getCurrentStage();

if (!currentStage) return;

// 🔥 CALCULA temperatura alvo ATUAL (considera rampas!)

let targetTemp = calculateCurrentTargetTemp(currentStage);

// Arredonda para 0.1°C

targetTemp = Math.round(targetTemp * 10) / 10;

try {

const db = requireFirebaseDatabase();

const commandRef = await db.ref('device_commands/esp8266_fermentador');

await db.update(commandRef, {

targetTemp: targetTemp,

hysteresis: TEMP_TOLERANCE,

mode: 'AUTO',

configId: state.config.id,

stageIndex: state.config.currentStageIndex,

lastUpdate: Date.now(),

// Adiciona informações da etapa para debug

stageInfo: {

name: state.config.name,

stageType: currentStage.type,

duration: currentStage.duration,

progress: currentStage.type === 'ramp' ?

calculateRampProgress(currentStage) : null

}

});

console.log(`📡 Comando ESP atualizado: ${targetTemp}°C`);

} catch (error) {

console.error('Erro ao atualizar comando ESP:', error);

}

}

// Chamar quando:

// 1. Carrega configuração

// 2. Avança etapa

// 3. A cada X tempo (para rampas)

### 3. No ESP8266 (Código Simplificado):

cpp

// Variáveis globais

float targetTemp = 20.0;

float hysteresis = 0.5;

String mode = "AUTO";

bool manualState = false;

void setup() {

// ... conexões WiFi e Firebase ...

// Escutar COMANDOS do Firebase

Firebase.setStreamCallback(firebaseData, streamCallback, streamTimeoutCallback);

Firebase.beginStream(firebaseData, "/device_commands/esp8266_fermentador");

}

void streamCallback(StreamData data) {

if (data.dataPath() == "/targetTemp") {

targetTemp = data.floatValue();

Serial.printf("🎯 Novo alvo: %.1f°C\n", targetTemp);

}

else if (data.dataPath() == "/hysteresis") {

hysteresis = data.floatValue();

}

else if (data.dataPath() == "/mode") {

mode = data.stringValue();

Serial.printf("📝 Modo: %s\n", mode.c_str());

}

else if (data.dataPath() == "/manualState") {

manualState = data.boolValue();

if (mode == "MANUAL") {

setRelay(manualState);

}

}

}

void controlFridge() {

float currentTemp = readTemperature();

if (mode == "OFF") {

setRelay(false);  // Desliga sempre

return;

}

if (mode == "MANUAL") {

// ESPERa comando explícito do Firebase

return;

}

// MODO AUTO (controle automático)

if (!relayState && currentTemp > (targetTemp + hysteresis)) {

setRelay(true);   // Liga

}

else if (relayState && currentTemp < (targetTemp - hysteresis)) {

setRelay(false);  // Desliga

}

}

## 🔄 Fluxo Dinâmico Completo:

### Quando cria/edita configuração no frontend:

- Usuário define etapas no config.html

- Salva no Firebase configurations/{id}

- Nada muda no ESP (ele continua com último comando)

### Quando ativa uma configuração:

- Usuário clica "Iniciar" no frontend

- app.js calcula setpoint INICIAL da 1ª etapa

- Atualiza device_commands/esp8266_fermentador

- ESP recebe novo targetTemp automaticamente

- Começa controle automático

### Durante rampas:

- app.js recalcula temperatura alvo a cada minuto

- Atualiza targetTemp no Firebase

- ESP ajusta automaticamente

### Quando etapa termina:

- app.js detecta que tempo acabou

- Avança para próxima etapa

- Recalcula targetTemp (pode ser igual ou diferente)

- Atualiza Firebase

- ESP ajusta para nova temperatura

## 🎛️ Painel de Controle Manual (Opcional):

No seu index.html, adicione controles manuais:

html

<div class="card">

<h3>Controle Manual</h3>

<div class="flex gap-2">

<button onclick="setESPMode('AUTO')" class="btn btn-primary">

<i class="fas fa-robot"></i> Automático

</button>

<button onclick="setESPMode('MANUAL', true)" class="btn">

<i class="fas fa-power-off"></i> Ligar

</button>

<button onclick="setESPMode('MANUAL', false)" class="btn">

<i class="fas fa-stop"></i> Desligar

</button>

<button onclick="setESPMode('OFF')" class="btn btn-danger">

<i class="fas fa-ban"></i> Desativar

</button>

</div>

</div>

javascript

async function setESPMode(mode, manualState = null) {

const db = requireFirebaseDatabase();

const commandRef = await db.ref('device_commands/esp8266_fermentador');

const update = { mode: mode, lastUpdate: Date.now() };

if (manualState !== null) update.manualState = manualState;

await db.update(commandRef, update);

console.log(`🕹️ Modo ESP: ${mode}`);

}

## 🚨 Vantagens Desta Abordagem:

- ✅ ESP simples e confiável - só executa, não decide

- ✅ Lógica centralizada - Firebase é o "cérebro"

- ✅ Fácil debug - vê comandos no Firebase em tempo real

- ✅ Controle manual - pode sobrepor a qualquer momento

- ✅ Multi-ESP futuramente - pode controlar vários dispositivos

- ✅ Sem reflash - muda lógica sem reprogramar ESP

## 📡 Resumo: O ESP Sabe de NADA Sobre Etapas!

- ESP só sabe: "Me mantenha a X°C com Y histerese"

- Firebase sabe: Todas configurações, etapas, rampas, tempos

- Frontend sabe: Interface para usuário + cálculo de rampas

É assim que sistemas IoT profissionais funcionam! O edge device (ESP) é burro, a nuvem (Firebase) é inteligente.

Pronto para implementar? Posso te ajudar com:

- Código ESP8266 completo com reconexão robusta

- Cálculo preciso de rampas no JavaScript

- Painel de debug para ver comandos em tempo real

- Sistema de fallback se Firebase cair

Mas o Frontend só vai funcionar se a página se manter aberta não? E se eu usar o esp como servidor local e colocar esses arquivos (index.html, config.html, config.js, app.js, firebase-config e styles.js) no esp?

Ótima pergunta! Você tem duas excelentes opções e vou detalhar ambas:

## 🎯 Opção 1: ESP como Servidor Web Local (Recomendado)

SIM! O ESP8266 pode servir os arquivos HTML/JS localmente! Isso cria um sistema 100% independente que funciona sem internet!

### Arquitetura:

text

ESP8266 (Tudo em um!)

├── Servidor Web → Sirve index.html, app.js, etc

├── Controle Físico → Sensor + Relé

├── Firebase Sync → Sincroniza quando tem internet

└── Storage Local → Guarda dados offline

### Código ESP8266 como Servidor Web + Firebase:

cpp

#include <ESP8266WiFi.h>

#include <ESP8266WebServer.h>

#include <FirebaseESP8266.h>

#include <LittleFS.h>  // Sistema de arquivos

#include <DHT.h>

ESP8266WebServer server(80);

FirebaseData fbData;

DHT dht(D2, DHT22);

// Modo OFFLINE - dados locais quando sem internet

struct FermentationStage {

float targetTemp;

int durationDays;

bool isRamp;

float rampStartTemp;

float rampEndTemp;

int rampHours;

};

FermentationStage currentStage;

float currentTemp = 0;

bool relayState = false;

void setup() {

Serial.begin(115200);

// 1. INICIAR FILESYSTEM (armazena HTML/JS)

if (!LittleFS.begin()) {

Serial.println("Erro LittleFS");

return;

}

// 2. CONFIGURAR PINOS

pinMode(RELAY_PIN, OUTPUT);

dht.begin();

// 3. CONECTAR WiFi (tenta salvo, senha config via AP)

loadWiFiConfig();

if (!connectToWiFi()) {

startConfigAP(); // Modo AP para configuração

}

// 4. INICIAR SERVIDOR WEB

setupWebServer();

// 5. CONECTAR FIREBASE (se tiver WiFi)

if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) {

setupFirebase();

}

// 6. CARREGAR CONFIGURAÇÃO LOCAL

loadLocalConfig();

}

void setupWebServer() {

// Servir arquivos estáticos

server.serveStatic("/", LittleFS, "/index.html");

server.serveStatic("/app.js", LittleFS, "/app.js");

server.serveStatic("/styles.css", LittleFS, "/styles.css");

server.serveStatic("/config.html", LittleFS, "/config.html");

server.serveStatic("/config.js", LittleFS, "/config.js");

server.serveStatic("/firebase-config.js", LittleFS, "/firebase-config.js");

// API para dados em tempo real

server.on("/api/temperature", HTTP_GET, []() {

String json = "{\"temp\": " + String(currentTemp) +

", \"target\": " + String(currentStage.targetTemp) +

", \"relay\": " + String(relayState) + "}";

server.send(200, "application/json", json);

});

server.on("/api/set-target", HTTP_POST, []() {

if (server.hasArg("plain")) {

String body = server.arg("plain");

// Processar JSON e atualizar currentStage

saveLocalConfig();

server.send(200, "text/plain", "OK");

}

});

server.begin();

Serial.println("Servidor web rodando!");

}

void loop() {

server.handleClient();

static unsigned long lastSensorRead = 0;

if (millis() - lastSensorRead > 30000) { // 30 segundos

readSensors();

controlLogic();

lastSensorRead = millis();

}

// Sincronizar com Firebase se conectado

if (WiFi.status() == WL_CONNECTED && Firebase.ready()) {

syncWithFirebase();

}

}

### Estrutura de Arquivos no ESP:

text

LittleFS/

├── index.html          (seu frontend atual)

├── app.js             (adaptado para API local)

├── config.html

├── config.js

├── firebase-config.js

├── styles.css

└── wifi-config.json   (credenciais WiFi)

### Adaptação do app.js para API Local:

javascript

// firebase-config.js adaptado

const firebaseConfig = {

// Para modo online

apiKey: "sua-chave",

// Para modo offline

localApi: "http://192.168.4.1/api" // IP do ESP

};

// app.js adaptado

async function loadData() {

try {

// Tenta Firebase primeiro

const firebaseData = await loadFromFirebase();

return firebaseData;

} catch (error) {

// Fallback para API local

console.log("Offline, usando ESP local...");

const response = await fetch('http://fermentador.local/api/temperature');

return await response.json();

}

}

## 🎯 Opção 2: Servidor Dedicado + ESP (Mais Robusto)

Se tiver um Raspberry Pi ou computador velho:

text

Raspberry Pi (Servidor 24/7)

├── Node.js + Express → Servidor web

├── Banco de dados SQLite → Configurações

├── Socket.io → Tempo real

└── Comunicação Serial/HTTP com ESP

ESP8266 (Apenas hardware)

├── Lê sensores

├── Controla relés

└── Obedece comandos do servidor

## ⚡ Minha Recomendação: ESP como Servidor Web

### Prós:

- ✅ Totalmente independente - funciona sem internet

- ✅ Acesso local - http://fermentador.local

- ✅ Baixo custo - só ESP + componentes

- ✅ Simples - tudo em um dispositivo

- ✅ Offline-first - dados locais sempre disponíveis

### Contras:

- ⚠️ Limitações - ESP tem pouca memória (1MB)

- ⚠️ Conexões limitadas - ~5 usuários simultâneos

- ⚠️ Processamento - não faz cálculos complexos

## 🔧 Como Implementar (Passo a Passo):

### 1. Preparar Arquivos para ESP:

bash

# Pasta com seus arquivos web

projeto-fermentador/

├── data/           # Arquivos para ESP

│   ├── index.html

│   ├── app.js

│   ├── styles.css

│   └── ...

└── upload-files.py # Script para enviar ao ESP

### 2. Upload para ESP:

Usar ESP8266 LittleFS Data Upload no Arduino IDE:

- Instalar plugin: ESP8266 LittleFS Data Upload

- Colocar arquivos na pasta /data

- Upload via Serial

### 3. Código ESP Otimizado:

O ESP serve páginas estáticas e uma API REST simples:

- GET /api/status → temperatura, estado

- POST /api/control → muda setpoint

- WebSocket simples para atualização em tempo real

### 4. Frontend Adaptado:

Seu app.js fica quase igual, mas com fallback:

javascript

// Conexão inteligente

class FermentationClient {

constructor() {

this.useLocal = false;

this.espIP = "192.168.4.1"; // Ou mDNS: fermentador.local

}

async connect() {

// Tenta Firebase

try {

await this.connectFirebase();

this.useLocal = false;

} catch {

// Fallback para ESP local

await this.connectLocal();

this.useLocal = true;

}

}

async getTemperature() {

if (this.useLocal) {

const resp = await fetch(`http://${this.espIP}/api/temp`);

return resp.json();

} else {

// Firebase normal

}

}

}

## 📱 Acesso Multiplataforma:

Com o ESP como servidor:

- Celular: http://fermentador.local (na mesma WiFi)

- Tablet: Idem

- PC: Idem

- Internet: Se ESP tiver WiFi com internet, pode expor via ngrok/DDNS

## 🚀 Melhor dos Dois Mundos:

Implemente assim:

- Fase 1: ESP como servidor web local (funciona 100% offline)

- Fase 2: Adicionar sync com Firebase quando tiver internet

- Fase 3: Opcional: App PWA para notificações push

Quer que eu prepare:

- Código ESP8266 completo como servidor web?

- Script de upload dos arquivos HTML/JS?

- Frontend adaptado com dual connectivity (local + Firebase)?

- Configuração mDNS (fermentador.local)?

Esta solução dá autonomia total - funciona mesmo se sua internet cair por dias!

Quer que eu prepare: Código ESP8266 completo como servidor web? Script de upload dos arquivos HTML/JS? Frontend adaptado com dual connectivity (local + Firebase)? Configuração mDNS (fermentador.local)? SIM

# 🚀 Solução Completa: ESP8266 como Sistema Autônomo de Fermentação

Vou preparar todos os componentes para um sistema completo e independente!

## 📁 ESTRUTURA DO PROJETO COMPLETO:

text

fermentador-autonomo/

├── esp8266-code/              # Código para ESP8266

│   ├── fermentador-esp.ino    # Programa principal

│   ├── data/                  # Arquivos web (upload via LittleFS)

│   │   ├── index.html

│   │   ├── app.js

│   │   ├── config.html

│   │   ├── config.js

│   │   ├── styles.css

│   │   └── firebase-config.js

│   └── upload-files.py        # Script Python para upload

├── frontend-adapted/          # Frontend adaptado dual-mode

│   ├── index.html

│   ├── app.js

│   ├── config.js

│   └── firebase-config.js

└── README.md                  # Instruções completas

## 1️⃣ CÓDIGO ESP8266 COMPLETO COMO SERVIDOR WEB

### fermentador-esp.ino

cpp

#include <ESP8266WiFi.h>

#include <ESP8266WebServer.h>

#include <ESP8266mDNS.h>

#include <LittleFS.h>

#include <ArduinoJson.h>

#include <DHT.h>

#include <FirebaseESP8266.h>

// ========== CONFIGURAÇÕES ==========

#define DHTPIN D2

#define RELAY_PIN D1

#define DHTTYPE DHT22

// WiFi - será configurado via portal

const char* ssid = "Fermentador_AP";

const char* password = "cerveja123";

// Firebase (opcional)

#define FIREBASE_HOST "fermentador-cedb3-default-rtdb.firebaseio.com"

#define FIREBASE_AUTH "SUA_CHAVE_AQUI"

// ========== OBJETOS GLOBAIS ==========

DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);

ESP8266WebServer server(80);

FirebaseData fbData;

bool useFirebase = false;

// ========== ESTADO DO SISTEMA ==========

struct SystemState {

float currentTemp;

float currentHumidity;

float targetTemp;

float hysteresis;

bool relayState;

String mode; // "AUTO", "MANUAL", "OFF"

String configName;

unsigned long lastUpdate;

} state;

// ========== CONFIGURAÇÃO LOCAL ==========

struct LocalConfig {

String wifiSSID;

String wifiPass;

float targetTemp;

float hysteresis;

bool loadConfigFromFirebase

;

String fbApiKey;

} config;

// ========== SETUP ==========

void setup() {

Serial.begin(115200);

Serial.println("\n🚀 Iniciando Fermentador Autônomo");

// 1. Iniciar Sistema de Arquivos

if (!LittleFS.begin()) {

Serial.println("❌ Erro ao montar LittleFS");

return;

}

Serial.println("✅ LittleFS montado");

// 2. Iniciar Hardware

pinMode(RELAY_PIN, OUTPUT);

digitalWrite(RELAY_PIN, HIGH); // Relé desligado

dht.begin();

// 3. Carregar Configuração

loadConfiguration();

// 4. Conectar WiFi

if (!connectToWiFi()) {

startConfigPortal();

}

// 5. Iniciar mDNS (fermentador.local)

if (MDNS.begin("fermentador")) {

Serial.println("✅ mDNS iniciado: http://fermentador.local");

}

// 6. Configurar Servidor Web

setupWebServer();

// 7. Conectar Firebase (se configurado)

if (config.useFirebase && WiFi.status() == WL_CONNECTED) {

connectToFirebase();

}

// 8. Estado Inicial

state.targetTemp = config.targetTemp;

state.hysteresis = config.hysteresis;

state.mode = "AUTO";

state.configName = "Fermentação Local";

Serial.println("✅ Sistema pronto!");

}

// ========== LOOP PRINCIPAL ==========

void loop() {

server.handleClient();

MDNS.update();

static unsigned long lastSensorRead = 0;

static unsigned long lastControl = 0;

static unsigned long lastFirebaseSync = 0;

unsigned long now = millis();

// 1. Ler Sensores (a cada 30s)

if (now - lastSensorRead > 30000) {

readSensors();

lastSensorRead = now;

}

// 2. Controle de Temperatura (a cada 10s)

if (now - lastControl > 10000) {

controlTemperature();

lastControl = now;

}

// 3. Sincronizar Firebase (a cada 60s)

if (useFirebase && now - lastFirebaseSync > 60000) {

syncWithFirebase();

lastFirebaseSync = now;

}

// Pequena pausa para não sobrecarregar

delay(100);

}

// ========== FUNÇÕES DO SERVIDOR WEB ==========

void setupWebServer() {

// Servir arquivos estáticos

server.serveStatic("/", LittleFS, "/index.html");

server.serveStatic("/index.html", LittleFS, "/index.html");

server.serveStatic("/app.js", LittleFS, "/app.js");

server.serveStatic("/config.html", LittleFS, "/config.html");

server.serveStatic("/config.js", LittleFS, "/config.js");

server.serveStatic("/styles.css", LittleFS, "/styles.css");

server.serveStatic("/firebase-config.js", LittleFS, "/firebase-config.js");

// API REST

server.on("/api/status", HTTP_GET, handleGetStatus);

server.on("/api/status", HTTP_POST, handlePostStatus);

server.on("/api/config", HTTP_GET, handleGetConfig);

server.on("/api/config", HTTP_POST, handlePostConfig);

server.on("/api/control", HTTP_POST, handleControl);

server.on("/api/readings", HTTP_GET, handleGetReadings);

// Configuração WiFi

server.on("/wifi-config", HTTP_GET, handleWifiConfigPage);

server.on("/api/wifi-scan", HTTP_GET, handleWifiScan);

server.on("/api/wifi-connect", HTTP_POST, handleWifiConnect);

// Página não encontrada

server.onNotFound([]() {

if (!handleFileRead(server.uri())) {

server.send(404, "text/plain", "Arquivo não encontrado");

}

});

server.begin();

Serial.println("✅ Servidor web iniciado na porta 80");

}

// ========== HANDLERS API ==========

void handleGetStatus() {

DynamicJsonDocument doc(512);

doc["currentTemp"] = state.currentTemp;

doc["currentHumidity"] = state.currentHumidity;

doc["targetTemp"] = state.targetTemp;

doc["relayState"] = state.relayState;

doc["mode"] = state.mode;

doc["configName"] = state.configName;

doc["uptime"] = millis() / 1000;

doc["wifi"] = WiFi.SSID();

doc["ip"] = WiFi.localIP().toString();

doc["firebase"] = useFirebase;

String response;

serializeJson(doc, response);

server.send(200, "application/json", response);

}

void handlePostStatus() {

String body = server.arg("plain");

DynamicJsonDocument doc(256);

deserializeJson(doc, body);

if (doc.containsKey("targetTemp")) {

state.targetTemp = doc["targetTemp"];

saveConfiguration();

}

if (doc.containsKey("mode")) {

state.mode = doc["mode"].as<String>();

}

server.send(200, "application/json", "{\"status\":\"OK\"}");

}

void handleControl() {

String body = server.arg("plain");

DynamicJsonDocument doc(256);

deserializeJson(doc, body);

String action = doc["action"].as<String>();

if (action == "ON") {

digitalWrite(RELAY_PIN, LOW);

state.relayState = true;

} else if (action == "OFF") {

digitalWrite(RELAY_PIN, HIGH);

state.relayState = false;

} else if (action == "AUTO") {

state.mode = "AUTO";

}

server.send(200, "application/json", "{\"status\":\"OK\"}");

}

// ========== FUNÇÕES DE CONTROLE ==========

void readSensors() {

float temp = dht.readTemperature();

float humidity = dht.readHumidity();

if (!isnan(temp)) {

state.currentTemp = temp;

}

if (!isnan(humidity)) {

state.currentHumidity = humidity;

}

Serial.printf("🌡️ Temp: %.1f°C | 💧 Hum: %.1f%%\n", temp, humidity);

}

void controlTemperature() {

if (state.mode == "OFF") {

if (state.relayState) {

digitalWrite(RELAY_PIN, HIGH);

state.relayState = false;

}

return;

}

if (state.mode == "MANUAL") {

return; // Controlado via API

}

// Modo AUTO

if (!state.relayState && state.currentTemp > (state.targetTemp + state.hysteresis)) {

// Liga geladeira

digitalWrite(RELAY_PIN, LOW);

state.relayState = true;

Serial.println("🔵 LIGANDO geladeira");

}

else if (state.relayState && state.currentTemp < (state.targetTemp - state.hysteresis)) {

// Desliga geladeira

digitalWrite(RELAY_PIN, HIGH);

state.relayState = false;

Serial.println("🔴 DESLIGANDO geladeira");

}

}

// ========== CONFIGURAÇÃO ==========

void loadConfiguration() {

File configFile = LittleFS.open("/config.json", "r");

if (!configFile) {

Serial.println("⚠️ Criando configuração padrão");

config.targetTemp = 20.0;

config.hysteresis = 0.5;

config.useFirebase = false;

saveConfiguration();

return;

}

DynamicJsonDocument doc(1024);

deserializeJson(doc, configFile);

configFile.close();

config.wifiSSID = doc["wifiSSID"].as<String>();

config.wifiPass = doc["wifiPass"].as<String>();

config.targetTemp = doc["targetTemp"];

config.hysteresis = doc["hysteresis"];

config.useFirebase = doc["useFirebase"];

config.fbApiKey = doc["fbApiKey"].as<String>();

Serial.println("✅ Configuração carregada");

}

void saveConfiguration() {

DynamicJsonDocument doc(1024);

doc["wifiSSID"] = config.wifiSSID;

doc["wifiPass"] = config.wifiPass;

doc["targetTemp"] = state.targetTemp;

doc["hysteresis"] = state.hysteresis;

doc["useFirebase"] = config.useFirebase;

doc["fbApiKey"] = config.fbApiKey;

File configFile = LittleFS.open("/config.json", "w");

if (!configFile) {

Serial.println("❌ Erro ao salvar configuração");

return;

}

serializeJson(doc, configFile);

configFile.close();

Serial.println("💾 Configuração salva");

}

// ========== WiFi ==========

bool connectToWiFi() {

if (config.wifiSSID == "") {

return false;

}

Serial.printf("📶 Conectando a %s", config.wifiSSID.c_str());

WiFi.begin(config.wifiSSID.c_str(), config.wifiPass.c_str());

int attempts = 0;

while (WiFi.status() != WL_CONNECTED && attempts < 30) {

delay(500);

Serial.print(".");

attempts++;

}

if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) {

Serial.printf("\n✅ Conectado! IP: %s\n", WiFi.localIP().toString().c_str());

return true;

}

Serial.println("\n❌ Falha na conexão WiFi");

return false;

}

void startConfigPortal() {

Serial.println("📡 Iniciando Portal de Configuração AP");

WiFi.softAP(ssid, password);

Serial.printf("AP SSID: %s\n", ssid);

Serial.printf("AP IP: %s\n", WiFi.softAPIP().toString().c_str());

// Mantém no loop até conectar

while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {

server.handleClient();

delay(100);

}

}

// ========== FIREBASE ==========

void connectToFirebase() {

if (config.fbApiKey == "") {

Serial.println("⚠️ Chave Firebase não configurada");

return;

}

Firebase.begin(FIREBASE_HOST, config.fbApiKey.c_str());

Firebase.reconnectWiFi(true);

if (Firebase.ready()) {

useFirebase = true;

Serial.println("✅ Conectado ao Firebase");

} else {

Serial.println("❌ Falha ao conectar Firebase");

}

}

void syncWithFirebase() {

if (!useFirebase) return;

// Enviar leitura atual

String path = "/devices/esp8266/readings/" + String(millis());

FirebaseJson json;

json.set("temp", state.currentTemp);

json.set("humidity", state.currentHumidity);

json.set("relay", state.relayState);

json.set("target", state.targetTemp);

json.set("timestamp", millis());

if (Firebase.setJSON(fbData, path, json)) {

Serial.println("☁️ Dados enviados para Firebase");

}

// Verificar se há comandos do Firebase

if (Firebase.getJSON(fbData, "/devices/esp8266/commands/latest")) {

FirebaseJson &command = fbData.jsonObject();

FirebaseJsonData result;

if (command.get(result, "targetTemp")) {

float newTarget = result.to<float>();

if (newTarget != state.targetTemp) {

state.targetTemp = newTarget;

Serial.printf("☁️ Novo alvo do Firebase: %.1f°C\n", newTarget);

}

}

}

}

// ========== UTILITÁRIOS ==========

bool handleFileRead(String path) {

if (path.endsWith("/")) path += "index.html";

String contentType = getContentType(path);

if (LittleFS.exists(path)) {

File file = LittleFS.open(path, "r");

server.streamFile(file, contentType);

file.close();

return true;

}

return false;

}

String getContentType(String filename) {

if (filename.endsWith(".html")) return "text/html";

if (filename.endsWith(".css")) return "text/css";

if (filename.endsWith(".js")) return "application/javascript";

if (filename.endsWith(".json")) return "application/json";

return "text/plain";

}

## 2️⃣ SCRIPT PYTHON PARA UPLOAD DOS ARQUIVOS

### upload-files.py

python

#!/usr/bin/env python3

"""

Script para upload de arquivos para ESP8266 via LittleFS

Instale: pip install esptool

"""

import os

import sys

import serial

import serial.tools.list_ports

from time import sleep

# Configurações

ESP_PORT = None  # Auto-detect

BAUDRATE = 115200

UPLOAD_DIR = "data"

ESP_FS_SIZE = 1024 * 1024  # 1MB para ESP8266

def find_esp_port():

"""Encontra automaticamente a porta do ESP"""

ports = serial.tools.list_ports.comports()

for port in ports:

if "CH340" in port.description or "CP210" in port.description or "USB" in port.description:

print(f"📌 ESP encontrado na porta: {port.device}")

return port.device

return None

def upload_files():

"""Upload dos arquivos para LittleFS"""

port = ESP_PORT or find_esp_port()

if not port:

print("❌ ESP não encontrado!")

print("Conecte o ESP e verifique a porta COM")

return False

# Verificar se pasta existe

if not os.path.exists(UPLOAD_DIR):

print(f"❌ Pasta '{UPLOAD_DIR}' não encontrada")

return False

# Lista arquivos

files = []

for root, dirs, filenames in os.walk(UPLOAD_DIR):

for filename in filenames:

filepath = os.path.join(root, filename)

esp_path = filepath.replace(UPLOAD_DIR + os.sep, "").replace(os.sep, "/")

files.append((filepath, esp_path))

if not files:

print("❌ Nenhum arquivo encontrado para upload")

return False

print(f"📁 Encontrados {len(files)} arquivos:")

for local, esp in files:

print(f"  {local} → /{esp}")

# Comando para upload

cmd = f"python -m esptool --chip esp8266 --port {port} --baud {BAUDRATE} "

cmd += f"write_flash 0x300000 {UPLOAD_DIR}"

print("\n⚠️  PRONTO PARA UPLOAD!")

print("1. Mantenha o botão BOOT pressionado")

print("2. Pressione e solte RST")

print("3. Solte BOOT")

print("4. Pressione Enter para continuar...")

input()

try:

print("⏳ Upload iniciado...")

os.system(cmd)

print("✅ Upload completo!")

return True

except Exception as e:

print(f"❌ Erro no upload: {e}")

return False

def check_dependencies():

"""Verifica dependências"""

try:

import esptool

print("✅ esptool instalado")

return True

except ImportError:

print("❌ esptool não instalado")

print("Instale com: pip install esptool")

return False

if __name__ == "__main__":

print("=" * 50)

print("UPLOADER PARA ESP8266 LITTLEFS")

print("=" * 50)

if not check_dependencies():

sys.exit(1)

if len(sys.argv) > 1:

global ESP_PORT

ESP_PORT = sys.argv[1]

print(f"Usando porta especificada: {ESP_PORT}")

success = upload_files()

if success:

print("\n🎉 Upload completo!")

print("Acesse: http://fermentador.local")

else:

print("\n❌ Upload falhou")

sys.exit(1)

## 3️⃣ FRONTEND ADAPTADO DUAL CONNECTIVITY

### firebase-config.js (adaptado)

javascript

// Configuração Dual-Mode: Local ESP + Firebase Cloud

const CONFIG = {

// Modo: 'auto', 'local', 'firebase'

mode: 'auto',

// Configurações locais (ESP8266)

local: {

host: 'fermentador.local',  // mDNS

ip: '192.168.4.1',          // Fallback IP

apiBase: '/api',

timeout: 5000

},

// Configurações Firebase

firebase: {

apiKey: "AIzaSyCHDVjE78R7rN_SuoT4nwXW4SujcBLj7oE",

authDomain: "fermentador-cedb3.firebaseapp.com",

databaseURL: "https://fermentador-cedb3-default-rtdb.firebaseio.com",

projectId: "fermentador-cedb3",

storageBucket: "fermentador-cedb3.firebasestorage.app"

},

// Configurações do app

app: {

name: 'Fermentador Autônomo',

version: '2.0',

cacheData: true,

offlineStorage: 'fermentador_data'

}

};

// Detector automático de conectividade

class ConnectionManager {

constructor() {

this.currentMode = 'local';

this.isOnline = navigator.onLine;

this.espAvailable = false;

// Event listeners

window.addEventListener('online', () => this.handleOnline());

window.addEventListener('offline', () => this.handleOffline());

// Detectar ESP

this.detectESP();

}

async detectESP() {

try {

const response = await fetch('http://fermentador.local/api/status', {

mode: 'no-cors',

method: 'HEAD',

timeout: 3000

});

this.espAvailable = true;

console.log('✅ ESP8266 detectado localmente');

} catch {

this.espAvailable = false;

console.log('⚠️ ESP8266 não encontrado, usando Firebase');

}

}

async getBestConnection() {

if (CONFIG.mode === 'local' || !this.isOnline) {

return 'local';

}

if (CONFIG.mode === 'firebase') {

return 'firebase';

}

// Modo auto: tenta local primeiro

if (this.espAvailable) {

return 'local';

}

return 'firebase';

}

handleOnline() {

this.isOnline = true;

console.log('🌐 Conectado à internet');

this.detectESP();

}

handleOffline() {

this.isOnline = false;

console.log('📴 Modo offline - usando ESP local');

this.currentMode = 'local';

}

getApiUrl(endpoint) {

if (this.currentMode === 'local') {

return `http://fermentador.local/api${endpoint}`;

}

return null; // Firebase usa SDK próprio

}

}

export { CONFIG, ConnectionManager };

### app.js (adaptado - trecho principal)

javascript

// Inicialização adaptada

async function initializeApp() {

console.log('🚀 Iniciando Fermentador Autônomo');

// 1. Inicializar Gerenciador de Conexão

const connection = new ConnectionManager();

window.connection = connection;

// 2. Determinar modo de conexão

const mode = await connection.getBestConnection();

console.log(`🔌 Modo de conexão: ${mode}`);

// 3. Inicializar Firebase (se necessário)

if (mode === 'firebase' || mode === 'auto') {

try {

await initializeFirebase();

console.log('✅ Firebase inicializado');

} catch (error) {

console.warn('⚠️ Firebase não disponível, usando modo local');

mode = 'local';

}

}

// 4. Configurar atualizações baseadas no modo

if (mode === 'local') {

setupLocalPolling();

} else {

setupFirebaseListeners();

}

// 5. Interface unificada

setupUnifiedUI();

}

// Polling para modo local

function setupLocalPolling() {

console.log('🔄 Iniciando polling local (ESP8266)');

async function pollData() {

try {

const response = await fetch('http://fermentador.local/api/status');

const data = await response.json();

// Atualizar estado global

state.currentTemp = data.currentTemp;

state.targetTemp = data.targetTemp;

state.relayState = data.relayState;

// Atualizar UI

updateTemperatureDisplay();

updateRelayStatus();

// Atualizar gráfico

if (window.chart && data.currentTemp) {

addChartData(data.currentTemp, data.targetTemp);

}

} catch (error) {

console.warn('❌ Erro ao buscar dados locais:', error);

}

}

// Poll a cada 30 segundos

setInterval(pollData, 30000);

pollData(); // Primeira chamada

}

// Função unificada para definir temperatura

async function setTargetTemperature(temp) {

const mode = await window.connection.getBestConnection();

if (mode === 'local') {

// Envia para ESP local

await fetch('http://fermentador.local/api/status', {

method: 'POST',

headers: { 'Content-Type': 'application/json' },

body: JSON.stringify({ targetTemp: temp })

});

} else {

// Envia para Firebase

const db = requireFirebaseDatabase();

const commandRef = await db.ref('device_commands/esp8266_fermentador');

await db.update(commandRef, {

targetTemp: temp,

timestamp: Date.now()

});

}

console.log(`🎯 Temperatura alvo definida: ${temp}°C`);

}

## 4️⃣ CONFIGURAÇÃO mDNS (fermentador.local)

Já incluída no código ESP8266! Funciona automaticamente:

### No Windows:

- Instale Bonjour Print Services da Apple

- Acesse: http://fermentador.local

### No Mac/Linux:

Funciona nativamente! Acesse: http://fermentador.local

### Fallback IP:

Se mDNS não funcionar, use o IP local:

- AP Mode: http://192.168.4.1

- WiFi Mode: http://192.168.1.x (verifique no serial)

## 📦 PASSO A PASSO PARA IMPLEMENTAR:

### 1. Preparar Ambiente:

bash

# Clone a estrutura

mkdir fermentador-autonomo

cd fermentador-autonomo

# Crie as pastas

mkdir -p esp8266-code/data

mkdir frontend-adapted

# Instale dependências Python

pip install esptool pyserial

### 2. Preparar Arquivos Web:

Coloque seus arquivos HTML/JS/CSS em:

- esp8266-code/data/ (para upload no ESP)

- frontend-adapted/ (cópias para referência)

### 3. Configurar Arduino IDE:

- Instale board ESP8266

- Instale bibliotecas:

  - ESP8266WebServer

  - ESP8266mDNS

  - ArduinoJson

  - FirebaseESP8266

  - DHT sensor library

### 4. Upload do Código:

- Abra fermentador-esp.ino no Arduino IDE

- Selecione board: NodeMCU 1.0

- Faça upload do sketch

### 5. Upload dos Arquivos Web:

bash

cd esp8266-code

python upload-files.py COM3  # Substitua COM3 pela sua porta

### 6. Configurar WiFi:

- Conecte ao AP "Fermentador_AP" (senha: cerveja123)

- Acesse http://192.168.4.1/wifi-config

- Escolha sua rede WiFi

### 7. Acessar o Sistema:

- Local: http://fermentador.local

- Rede: http://[IP-DO-ESP]

## 🔧 TROUBLESHOOTING:

### Se mDNS não funcionar:

javascript

// No firebase-config.js, altere:

local: {

host: '192.168.1.100',  // Use IP fixo do ESP

// ...

}

### Para IP fixo no ESP:

cpp

// No setup(), após WiFi.begin():

IPAddress local_IP(192, 168, 1, 100);

IPAddress gateway(192, 168, 1, 1);

IPAddress subnet(255, 255, 255, 0);

WiFi.config(local_IP, gateway, subnet);

### Se Firebase não conectar:

Desative no portal web: http://fermentador.local/config.html

## 🎉 SISTEMA COMPLETO!

Agora você tem um sistema que:

- ✅ Funciona 100% offline via ESP local

- ✅ Sincroniza com Firebase quando tem internet

- ✅ Acesso por qualquer dispositivo na rede

- ✅ Controle físico automático de temperatura

- ✅ Interface web responsiva

- ✅ Configuração fácil via portal web

Pronto para começar? Qual parte quer implementar primeiro?

O app.js vai atualizar Firebase e contar os tempos mesmo sem o browser aberto? O esp mantém essa função?

NÃO! Essa é uma limitação fundamental que precisamos corrigir! Você identificou o ponto fraco do sistema atual.

## 🚨 PROBLEMA ATUAL:

text

Frontend (app.js) ← FECHA BROWSER → Para TUDO!

├── ✗ Contagem de tempo das etapas PARA

├── ✗ Atualização de rampas PARA

├── ✗ Cálculo de setpoint dinâmico PARA

└── ✗ Mudança automática de etapas PARA

## 🎯 SOLUÇÃO: ESP deve assumir a LÓGICA DE NEGÓCIO

Precisamos transferir a inteligência do frontend para o ESP8266:

### Arquitetura Corrigida:

text

ESP8266 (CÉREBRO + EXECUTOR)

├── ✅ Conta tempo das etapas (mesmo offline)

├── ✅ Calcula rampas em tempo real

├── ✅ Muda etapas automaticamente

├── ✅ Mantém setpoint atualizado

└── ✅ Sincroniza com Firebase periodicamente

Frontend (APENAS VISUALIZAÇÃO)

├── ✅ Mostra status atual

├── ✅ Configura novas fermentações

└── ✅ Histórico/gráficos

## 🔧 CÓDIGO ESP8266 COM LÓGICA COMPLETA

### fermentador-esp-completo.ino (trechos principais)

cpp

// ========== ESTRUTURAS DE DADOS ==========

struct FermentationStage {

int id;

String type;           // "temperature", "ramp", "gravity"

float targetTemp;

float startTemp;       // para rampas

int durationDays;      // em dias

int rampTimeHours;     // para rampas

unsigned long startTime;

bool completed;

};

struct FermentationConfig {

String id;

String name;

int currentStageIndex;

FermentationStage stages[10];  // Máximo 10 etapas

int stageCount;

unsigned long startedAt;

bool active;

};

// ========== VARIÁVEIS GLOBAIS ==========

FermentationConfig currentConfig;

unsigned long lastStageCheck = 0;

unsigned long lastRampUpdate = 0;

// ========== SETUP ==========

void setup() {

// ... configurações anteriores ...

// Carregar configuração ativa

loadCurrentConfig();

// Iniciar temporizador da etapa atual

if (currentConfig.active) {

startCurrentStage();

}

}

// ========== LOOP COM LÓGICA ==========

void loop() {

// ... servidor web e controle físico ...

unsigned long now = millis();

// 1. VERIFICAR PROGRESSO DA ETAPA (a cada minuto)

if (now - lastStageCheck > 60000) {

checkStageProgress();

lastStageCheck = now;

}

// 2. ATUALIZAR RAMPAS (a cada 30 segundos)

if (now - lastRampUpdate > 30000) {

updateRampTemperature();

lastRampUpdate = now;

}

// 3. VERIFICAR MUDANÇA DE ETAPA (a cada 5 minutos)

static unsigned long lastStageChangeCheck = 0;

if (now - lastStageChangeCheck > 300000) {

checkStageCompletion();

lastStageChangeCheck = now;

}

}

// ========== FUNÇÕES DE LÓGICA ==========

void checkStageProgress() {

if (!currentConfig.active) return;

int stageIdx = currentConfig.currentStageIndex;

if (stageIdx >= currentConfig.stageCount) return;

FermentationStage* stage = &currentConfig.stages[stageIdx];

if (stage->type == "ramp") {

// Calcular progresso da rampa

float progress = calculateRampProgress(stage);

float currentTarget = calculateCurrentRampTemp(stage);

// Atualizar setpoint

state.targetTemp = currentTarget;

// Log

Serial.printf("🔄 Rampa: %.1f%% | Alvo: %.1f°C\n",

progress * 100, currentTarget);

}

// Salvar progresso no Firebase

saveProgressToFirebase();

}

void checkStageCompletion() {

if (!currentConfig.active) return;

int stageIdx = currentConfig.currentStageIndex;

FermentationStage* stage = &currentConfig.stages[stageIdx];

unsigned long elapsedMillis = millis() - stage->startTime;

float elapsedDays = elapsedMillis / 86400000.0;  // ms para dias

bool shouldComplete = false;

if (stage->type == "temperature" || stage->type == "gravity_time") {

// Completa após X dias

if (elapsedDays >= stage->durationDays) {

shouldComplete = true;

}

}

else if (stage->type == "ramp") {

// Completa após tempo da rampa

float elapsedHours = elapsedMillis / 3600000.0;

if (elapsedHours >= stage->rampTimeHours) {

shouldComplete = true;

}

}

if (shouldComplete) {

completeCurrentStage();

}

}

void completeCurrentStage() {

int oldStage = currentConfig.currentStageIndex;

// Marcar etapa como completa

currentConfig.stages[oldStage].completed = true;

// Avançar para próxima etapa

if (currentConfig.currentStageIndex < currentConfig.stageCount - 1) {

currentConfig.currentStageIndex++;

startCurrentStage();

Serial.printf("✅ Etapa %d completa! Indo para etapa %d\n",

oldStage + 1, currentConfig.currentStageIndex + 1);

// Salvar no Firebase

saveConfigToFirebase();

saveProgressToFirebase();

} else {

// Fermentação completa!

currentConfig.active = false;

Serial.println("🎉 FERMENTAÇÃO COMPLETA!");

// Desligar controle

state.mode = "OFF";

digitalWrite(RELAY_PIN, HIGH);

}

}

void startCurrentStage() {

int stageIdx = currentConfig.currentStageIndex;

FermentationStage* stage = &currentConfig.stages[stageIdx];

stage->startTime = millis();

stage->completed = false;

// Definir setpoint inicial

if (stage->type == "ramp") {

state.targetTemp = stage->startTemp;

} else {

state.targetTemp = stage->targetTemp;

}

Serial.printf("🚀 Iniciando etapa %d: %s a %.1f°C\n",

stageIdx + 1, stage->type.c_str(), state.targetTemp);

}

// ========== CÁLCULO DE RAMPAS ==========

float calculateRampProgress(FermentationStage* stage) {

unsigned long elapsed = millis() - stage->startTime;

float elapsedHours = elapsed / 3600000.0;

if (elapsedHours <= 0) return 0;

if (elapsedHours >= stage->rampTimeHours) return 1;

return elapsedHours / stage->rampTimeHours;

}

float calculateCurrentRampTemp(FermentationStage* stage) {

float progress = calculateRampProgress(stage);

float tempDiff = stage->targetTemp - stage->startTemp;

return stage->startTemp + (tempDiff * progress);

}

// ========== PERSISTÊNCIA ==========

void saveProgressToFirebase() {

if (!useFirebase) return;

String path = "/fermentations/" + currentConfig.id + "/current";

FirebaseJson json;

json.set("stageIndex", currentConfig.currentStageIndex);

json.set("stageStartTime", currentConfig.stages[currentConfig.currentStageIndex].startTime);

json.set("currentTargetTemp", state.targetTemp);

json.set("lastUpdate", millis());

Firebase.updateNode(fbData, path, json);

}

void loadCurrentConfig() {

// 1. Tenta carregar do Firebase

if (useFirebase) {

if (loadConfigFromFirebase()) {

return;

}

}

// 2. Fallback: carrega do LittleFS

File configFile = LittleFS.open("/fermentation.json", "r");

if (configFile) {

DynamicJsonDocument doc(2048);

deserializeJson(doc, configFile);

configFile.close();

// Parse configuração...

}

// 3. Configuração padrão

setupDefaultConfig();

}

void setupDefaultConfig() {

currentConfig.id = "default_" + String(millis());

currentConfig.name = "Fermentação Padrão";

currentConfig.currentStageIndex = 0;

currentConfig.active = true;

// Etapa 1: 20°C por 7 dias

currentConfig.stages[0].type = "temperature";

currentConfig.stages[0].targetTemp = 20.0;

currentConfig.stages[0].durationDays = 7;

currentConfig.stageCount = 1;

currentConfig.startedAt = millis();

}

## 📡 API PARA O FRONTEND CONFIGURAR ETAPAS

### No ESP8266:

cpp

// API para receber configuração do frontend

server.on("/api/fermentation/setup", HTTP_POST, []() {

String body = server.arg("plain");

DynamicJsonDocument doc(2048);

deserializeJson(doc, body);

// Parse configuração

currentConfig.id = doc["id"].as<String>();

currentConfig.name = doc["name"].as<String>();

currentConfig.active = true;

// Parse etapas

JsonArray stages = doc["stages"].as<JsonArray>();

currentConfig.stageCount = 0;

for (JsonObject stage : stages) {

if (currentConfig.stageCount >= 10) break;

FermentationStage* s = &currentConfig.stages[currentConfig.stageCount];

s->type = stage["type"].as<String>();

s->targetTemp = stage["targetTemp"];

s->durationDays = stage["duration"];

if (s->type == "ramp") {

s->startTemp = stage["startTemp"];

s->rampTimeHours = stage["rampTime"];

}

currentConfig.stageCount++;

}

// Iniciar

currentConfig.currentStageIndex = 0;

currentConfig.startedAt = millis();

startCurrentStage();

// Salvar localmente

saveConfigToLittleFS();

server.send(200, "application/json", "{\"status\":\"OK\"}");

});

### No Frontend (config.js):

javascript

async function startFermentation(config) {

// Tenta enviar direto para ESP

try {

const response = await fetch('http://fermentador.local/api/fermentation/setup', {

method: 'POST',

headers: { 'Content-Type': 'application/json' },

body: JSON.stringify(config)

});

console.log('✅ Configuração enviada para ESP');

// Também salva no Firebase (backup)

if (firebaseConnected) {

await saveToFirebase(config);

}

} catch (error) {

console.warn('ESP offline, salvando apenas no Firebase');

await saveToFirebase(config);

}

}

## 🔄 SINCRONIZAÇÃO BIDIRECIONAL

### Fluxo de Sincronização:

text

[ESP8266 - 24/7]

↗         ↖

Lógica Local   Sincroniza

↓         ↓

[Firebase - Nuvem]

↗         ↖

Backup/Cloud   Restaura

↓         ↓

[Frontend - Qualquer dispositivo]

### Código de Sincronização no ESP:

cpp

void syncWithFirebase() {

if (!useFirebase) return;

// 1. ENVIAR: Status atual

String statusPath = "/devices/" + WiFi.macAddress() + "/status";

FirebaseJson status;

status.set("temp", state.currentTemp);

status.set("target", state.targetTemp);

status.set("stage", currentConfig.currentStageIndex);

status.set("config", currentConfig.id);

status.set("timestamp", millis());

Firebase.setJSON(fbData, statusPath, status);

// 2. RECEBER: Comandos do Firebase

String commandPath = "/commands/" + WiFi.macAddress() + "/latest";

if (Firebase.getJSON(fbData, commandPath)) {

processFirebaseCommand(fbData.jsonObject());

// Apagar comando após processar

Firebase.deleteNode(fbData, commandPath);

}

// 3. SINCRONIZAR: Configurações

if (currentConfig.id.startsWith("firebase_")) {

updateConfigFromFirebase();

}

}

## 🎯 RESUMO DA SOLUÇÃO COMPLETA:

### ESP8266 FAZ (24/7):

- ✅ Conta tempo das etapas

- ✅ Calcula rampas em tempo real

- ✅ Muda etapas automaticamente

- ✅ Controla temperatura (liga/desliga relé)

- ✅ Armazena dados localmente (LittleFS)

- ✅ Sincroniza com Firebase periodicamente

- ✅ Serve interface web local

### Firebase FAZ:

- ✅ Backup dos dados

- ✅ Sincronização entre dispositivos

- ✅ Histórico de longo prazo

- ✅ Acesso remoto (se ESP tiver internet)

### Frontend FAZ:

- ✅ Configura novas fermentações

- ✅ Visualiza status em tempo real

- ✅ Ajusta parâmetros (temperatura, etc.)

- ✅ Histórico/gráficos

## ⚡ BENEFÍCIOS DESTA ARQUITETURA:

- ✅ Funciona 100% offline - ESP tem toda lógica

- ✅ Não depende do browser - conta tempo mesmo com PC desligado

- ✅ Resiliente - se internet cair, continua funcionando

- ✅ Sincronização elegante - quando volta internet, sincroniza

- ✅ Multi-acesso - vários dispositivos podem monitorar

- ✅ Backup automático - dados salvos em dois lugares

## 🚀 PRÓXIMOS PASSOS:

- Implementar a lógica completa no ESP8266

- Adaptar o frontend para enviar configurações ao ESP

- Testar a persistência (desligue o ESP e veja se mantém estado)

- Implementar sistema de recovery (se ESP resetar)

Quer que eu desenvolva alguma parte específica com mais detalhes? Posso focar em:

- Sistema completo de persistência no LittleFS

- Algoritmo de sincronização bidirecional

- Interface web para configurar etapas diretamente no ESP

- Sistema de logs e debug remoto

Sim... faça isso: Quer que eu desenvolva alguma parte específica com mais detalhes? Posso focar em: Sistema completo de persistência no LittleFS Algoritmo de sincronização bidirecional Interface web para configurar etapas diretamente no ESP Sistema de logs e debug remoto

# 🚀 SISTEMA COMPLETO ESP8266: Persistência + Sincronização + Interface

Vou desenvolver todas as 4 partes em detalhe!

## 📁 ESTRUTURA DO PROJETO AVANÇADO:

text

fermentador-pro/

├── esp8266/

│   ├── fermentador-pro.ino      # Código principal

│   ├── persistence.cpp          # Sistema LittleFS

│   ├── synchronization.cpp      # Sincronização bidirecional

│   ├── web-interface.cpp        # Interface web do ESP

│   └── remote-debug.cpp         # Sistema de logs remoto

├── frontend/

│   ├── esp-config.html          # Interface configuração ESP

│   ├── esp-config.js            # Lógica de configuração

│   └── sync-manager.js          # Gerenciador de sincronização

└── tools/

├── log-viewer.html          # Visualizador de logs remoto

└── backup-tool.py           # Ferramenta backup/restore

## 1️⃣ SISTEMA COMPLETO DE PERSISTÊNCIA NO LITTLEFS

### persistence.h

cpp

#ifndef PERSISTENCE_H

#define PERSISTENCE_H

#include <LittleFS.h>

#include <ArduinoJson.h>

// Estruturas de dados

struct StageData {

uint8_t id;

char type[20];           // "temperature", "ramp", "gravity"

float targetTemp;

float startTemp;         // para rampas

uint16_t durationDays;

uint16_t rampTimeHours;  // para rampas

unsigned long startTime;

bool completed;

unsigned long completedAt;

};

struct ConfigData {

char id[32];

char name[32];

uint8_t currentStageIndex;

uint8_t stageCount;

StageData stages[10];     // Máximo 10 etapas

unsigned long startedAt;

bool active;

unsigned long updatedAt;

};

struct SystemState {

float currentTemp;

float currentHumidity;

float targetTemp;

float hysteresis;

bool relayState;

char mode[10];           // "AUTO", "MANUAL", "OFF"

unsigned long lastUpdate;

};

class PersistenceManager {

private:

const char* CONFIG_FILE = "/config/fermentation.json";

const char* STATE_FILE = "/config/system_state.json";

const char* BACKUP_DIR = "/backups/";

bool fsMounted = false;

public:

PersistenceManager();

bool begin();

// Configurações

bool saveConfig(const ConfigData& config);

bool loadConfig(ConfigData& config);

bool deleteConfig();

// Estado do sistema

bool saveState(const SystemState& state);

bool loadState(SystemState& state);

// Leituras históricas (circular buffer)

bool saveReading(float temp, float humidity, bool relayState);

bool getReadings(int maxReadings, float* temps, float* hums, bool* relays, int& count);

// Backup e restore

bool createBackup();

bool restoreBackup(const char* backupFile);

String listBackups();

// Utilitários

bool fileExists(const char* path);

String getFileInfo(const char* path);

bool formatFilesystem();

private:

bool ensureDirectories();

String generateBackupFilename();

bool writeJsonToFile(const char* path, JsonDocument& doc);

bool readJsonFromFile(const char* path, JsonDocument& doc);

};

#endif

### persistence.cpp

cpp

#include "persistence.h"

PersistenceManager::PersistenceManager() {}

bool PersistenceManager::begin() {

fsMounted = LittleFS.begin();

if (!fsMounted) {

Serial.println("❌ Falha ao montar LittleFS");

return false;

}

Serial.println("✅ LittleFS montado");

Serial.printf("📂 Espaço total: %d bytes\n", LittleFS.totalBytes());

Serial.printf("📂 Espaço usado: %d bytes\n", LittleFS.usedBytes());

// Criar diretórios necessários

if (!ensureDirectories()) {

Serial.println("❌ Falha ao criar diretórios");

return false;

}

return true;

}

bool PersistenceManager::saveConfig(const ConfigData& config) {

DynamicJsonDocument doc(4096);

doc["id"] = config.id;

doc["name"] = config.name;

doc["currentStageIndex"] = config.currentStageIndex;

doc["stageCount"] = config.stageCount;

doc["startedAt"] = config.startedAt;

doc["active"] = config.active;

doc["updatedAt"] = millis();

JsonArray stages = doc.createNestedArray("stages");

for (int i = 0; i < config.stageCount; i++) {

JsonObject stage = stages.createNestedObject();

stage["id"] = config.stages[i].id;

stage["type"] = config.stages[i].type;

stage["targetTemp"] = config.stages[i].targetTemp;

stage["startTemp"] = config.stages[i].startTemp;

stage["durationDays"] = config.stages[i].durationDays;

stage["rampTimeHours"] = config.stages[i].rampTimeHours;

stage["startTime"] = config.stages[i].startTime;

stage["completed"] = config.stages[i].completed;

stage["completedAt"] = config.stages[i].completedAt;

}

bool success = writeJsonToFile(CONFIG_FILE, doc);

if (success) {

Serial.println("💾 Configuração salva no LittleFS");

// Criar backup automático

createBackup();

}

return success;

}

bool PersistenceManager::loadConfig(ConfigData& config) {

DynamicJsonDocument doc(4096);

if (!readJsonFromFile(CONFIG_FILE, doc)) {

Serial.println("⚠️ Configuração não encontrada, usando padrão");

return false;

}

strlcpy(config.id, doc["id"] | "default", sizeof(config.id));

strlcpy(config.name, doc["name"] | "Fermentação Padrão", sizeof(config.name));

config.currentStageIndex = doc["currentStageIndex"] | 0;

config.stageCount = doc["stageCount"] | 0;

config.startedAt = doc["startedAt"] | millis();

config.active = doc["active"] | false;

config.updatedAt = doc["updatedAt"] | 0;

if (config.stageCount > 0) {

JsonArray stages = doc["stages"].as<JsonArray>();

for (int i = 0; i < config.stageCount && i < stages.size(); i++) {

JsonObject stage = stages[i].as<JsonObject>();

config.stages[i].id = stage["id"] | i;

strlcpy(config.stages[i].type, stage["type"] | "temperature", sizeof(config.stages[i].type));

config.stages[i].targetTemp = stage["targetTemp"] | 20.0;

config.stages[i].startTemp = stage["startTemp"] | config.stages[i].targetTemp;

config.stages[i].durationDays = stage["durationDays"] | 7;

config.stages[i].rampTimeHours = stage["rampTimeHours"] | 0;

config.stages[i].startTime = stage["startTime"] | 0;

config.stages[i].completed = stage["completed"] | false;

config.stages[i].completedAt = stage["completedAt"] | 0;

}

}

Serial.printf("📂 Configuração carregada: %s (%d etapas)\n", config.name, config.stageCount);

return true;

}

bool PersistenceManager::saveReading(float temp, float humidity, bool relayState) {

// Buffer circular para 1440 leituras (24 horas a cada minuto)

static const char* READINGS_FILE = "/data/readings.dat";

static const int MAX_READINGS = 1440;

struct Reading {

uint32_t timestamp;

float temp;

float humidity;

uint8_t relayState : 1;

uint8_t reserved : 7;

};

File file = LittleFS.open(READINGS_FILE, "a");

if (!file) {

// Se não conseguir abrir para append, cria novo

file = LittleFS.open(READINGS_FILE, "w");

if (!file) return false;

}

Reading reading;

reading.timestamp = millis() / 1000; // Segundos

reading.temp = temp;

reading.humidity = humidity;

reading.relayState = relayState ? 1 : 0;

size_t written = file.write((uint8_t*)&reading, sizeof(Reading));

file.close();

// Manter tamanho máximo

if (LittleFS.usedBytes() > 1024 * 1024) { // 1MB

trimOldReadings(READINGS_FILE, MAX_READINGS);

}

return written == sizeof(Reading);

}

bool PersistenceManager::createBackup() {

String backupFile = BACKUP_DIR + generateBackupFilename();

File src = LittleFS.open(CONFIG_FILE, "r");

File dst = LittleFS.open(backupFile.c_str(), "w");

if (!src || !dst) {

if (src) src.close();

if (dst) dst.close();

return false;

}

size_t bytesCopied = dst.write(src);

src.close();

dst.close();

if (bytesCopied > 0) {

Serial.printf("💾 Backup criado: %s (%d bytes)\n", backupFile.c_str(), bytesCopied);

// Limitar a 5 backups

String backups = listBackups();

int backupCount = 0;

for (int i = 0; i < backups.length(); i++) {

if (backups[i] == '\n') backupCount++;

}

if (backupCount > 5) {

deleteOldestBackup();

}

return true;

}

return false;

}

String PersistenceManager::generateBackupFilename() {

time_t now;

time(&now);

struct tm* timeinfo = localtime(&now);

char filename[50];

strftime(filename, sizeof(filename), "backup_%Y%m%d_%H%M%S.json", timeinfo);

return String(filename);

}

bool PersistenceManager::ensureDirectories() {

const char* directories[] = {

"/config",

"/data",

"/backups",

"/logs"

};

for (const char* dir : directories) {

if (!LittleFS.exists(dir)) {

if (!LittleFS.mkdir(dir)) {

Serial.printf("❌ Falha ao criar diretório: %s\n", dir);

return false;

}

}

}

return true;

}

bool PersistenceManager::writeJsonToFile(const char* path, JsonDocument& doc) {

File file = LittleFS.open(path, "w");

if (!file) {

Serial.printf("❌ Falha ao abrir arquivo: %s\n", path);

return false;

}

size_t bytesWritten = serializeJson(doc, file);

file.close();

if (bytesWritten == 0) {

Serial.printf("❌ Falha ao escrever arquivo: %s\n", path);

return false;

}

return true;

}

## 2️⃣ ALGORITMO DE SINCRONIZAÇÃO BIDIRECIONAL

### synchronization.h

cpp

#ifndef SYNCHRONIZATION_H

#define SYNCHRONIZATION_H

#include <FirebaseESP8266.h>

#include "persistence.h"

enum SyncStatus {

SYNC_IDLE,

SYNC_IN_PROGRESS,

SYNC_SUCCESS,

SYNC_ERROR,

SYNC_CONFLICT

};

struct SyncData {

ConfigData config;

SystemState state;

unsigned long lastReadingsSync;

bool pendingChanges;

};

class SynchronizationManager {

private:

FirebaseData fbData;

PersistenceManager* persistence;

String deviceId;

String firebasePath;

SyncStatus status;

unsigned long lastSyncAttempt;

unsigned long syncInterval = 300000; // 5 minutos

// Controle de conflitos

unsigned long localVersion = 0;

unsigned long remoteVersion = 0;

public:

SynchronizationManager(PersistenceManager* pm, const String& deviceMac);

bool begin(const String& host, const String& auth);

void setSyncInterval(unsigned long interval);

// Sincronização manual

SyncStatus syncNow(bool force = false);

// Sincronização automática (chamar no loop)

void processSync();

// Status e informações

SyncStatus getStatus() const;

String getStatusMessage() const;

unsigned long getLastSyncTime() const;

bool hasPendingChanges() const;

// Resolução de conflitos

bool resolveConflict(bool useLocal);

void markLocalChanges();

private:

bool syncConfigToFirebase();

bool syncConfigFromFirebase();

bool syncStateToFirebase();

bool syncStateFromFirebase();

bool syncReadingsToFirebase();

bool detectConflict(const JsonDocument& local, const JsonDocument& remote);

String generateSyncId();

// Callbacks do Firebase

static void fbStreamCallback(StreamData data);

static void fbStreamTimeoutCallback(bool timeout);

};

#endif

### synchronization.cpp

cpp

#include "synchronization.h"

SynchronizationManager::SynchronizationManager(PersistenceManager* pm, const String& deviceMac)

: persistence(pm), deviceId(deviceMac) {

firebasePath = "/devices/" + deviceId;

status = SYNC_IDLE;

lastSyncAttempt = 0;

}

bool SynchronizationManager::begin(const String& host, const String& auth) {

Firebase.begin(host.c_str(), auth.c_str());

Firebase.reconnectWiFi(true);

// Configurar stream para comandos em tempo real

if (!Firebase.beginStream(fbData, firebasePath + "/commands")) {

Serial.println("❌ Falha ao iniciar stream Firebase");

return false;

}

Firebase.setStreamCallback(fbData, fbStreamCallback, fbStreamTimeoutCallback);

Serial.println("✅ Sincronização Firebase inicializada");

return true;

}

void SynchronizationManager::processSync() {

if (status == SYNC_IN_PROGRESS) return;

unsigned long now = millis();

if (now - lastSyncAttempt >= syncInterval) {

syncNow(false);

}

// Processar stream do Firebase

Firebase.readStream(fbData);

}

SyncStatus SynchronizationManager::syncNow(bool force) {

if (status == SYNC_IN_PROGRESS && !force) {

return status;

}

status = SYNC_IN_PROGRESS;

lastSyncAttempt = millis();

Serial.println("🔄 Iniciando sincronização...");

bool success = true;

String errorMsg;

// 1. Baixar configuração do Firebase (se existir)

ConfigData remoteConfig;

if (syncConfigFromFirebase()) {

// Verificar conflito

ConfigData localConfig;

persistence->loadConfig(localConfig);

if (detectConflict(localConfig, remoteConfig)) {

status = SYNC_CONFLICT;

Serial.println("⚠️ Conflito detectado entre local e remoto");

return status;

}

// Se remoto é mais recente, usar remoto

if (remoteConfig.updatedAt > localConfig.updatedAt) {

persistence->saveConfig(remoteConfig);

Serial.println("📥 Configuração atualizada do Firebase");

}

}

// 2. Enviar estado atual para Firebase

if (!syncStateToFirebase()) {

success = false;

errorMsg = "Falha ao enviar estado";

}

// 3. Enviar leituras pendentes

if (!syncReadingsToFirebase()) {

Serial.println("⚠️ Falha ao sincronizar algumas leituras");

}

// 4. Verificar comandos pendentes

if (Firebase.getJSON(fbData, firebasePath + "/commands/pending")) {

processFirebaseCommands(fbData.jsonObject());

}

if (success) {

status = SYNC_SUCCESS;

Serial.println("✅ Sincronização completa");

} else {

status = SYNC_ERROR;

Serial.printf("❌ Erro na sincronização: %s\n", errorMsg.c_str());

}

return status;

}

bool SynchronizationManager::syncReadingsToFirebase() {

const int BATCH_SIZE = 50;

float temps[BATCH_SIZE], hums[BATCH_SIZE];

bool relays[BATCH_SIZE];

int count = 0;

// Buscar leituras não sincronizadas

if (!persistence->getReadings(BATCH_SIZE, temps, hums, relays, count)) {

return false;

}

if (count == 0) {

return true; // Nada para sincronizar

}

// Enviar em lote

FirebaseJson batch;

for (int i = 0; i < count; i++) {

String key = String(millis()) + "_" + String(i);

FirebaseJson reading;

reading.set("temp", temps[i]);

reading.set("humidity", hums[i]);

reading.set("relay", relays[i]);

reading.set("timestamp", millis() - (count - i) * 60000); // Timestamps simulados

reading.set("synced", true);

batch.set("readings/" + key, reading);

}

String path = firebasePath + "/readings";

if (Firebase.updateNode(fbData, path, batch)) {

// Marcar como sincronizadas no local

markReadingsAsSynced(count);

Serial.printf("📤 %d leituras enviadas para Firebase\n", count);

return true;

}

return false;

}

bool SynchronizationManager::detectConflict(const JsonDocument& local, const JsonDocument& remote) {

// Conflito se ambos foram modificados após última sincronização

unsigned long localTime = local["updatedAt"] | 0;

unsigned long remoteTime = remote["updatedAt"] | 0;

unsigned long lastSync = getLastSyncTime();

return (localTime > lastSync && remoteTime > lastSync);

}

bool SynchronizationManager::resolveConflict(bool useLocal) {

if (status != SYNC_CONFLICT) return false;

ConfigData localConfig, remoteConfig;

persistence->loadConfig(localConfig);

if (useLocal) {

// Enviar local para Firebase

if (syncConfigToFirebase()) {

status = SYNC_SUCCESS;

return true;

}

} else {

// Usar remoto

if (syncConfigFromFirebase()) {

// Já carregou remoteConfig no syncConfigFromFirebase

persistence->saveConfig(remoteConfig);

status = SYNC_SUCCESS;

return true;

}

}

status = SYNC_ERROR;

return false;

}

void SynchronizationManager::fbStreamCallback(StreamData data) {

Serial.println("📨 Comando recebido do Firebase");

if (data.dataPath() == "/setTarget") {

float newTarget = data.floatValue();

// Atualizar setpoint local

SystemState state;

persistence->loadState(state);

state.targetTemp = newTarget;

persistence->saveState(state);

Serial.printf("🎯 Setpoint atualizado via Firebase: %.1f°C\n", newTarget);

}

else if (data.dataPath() == "/mode") {

String mode = data.stringValue();

// Atualizar modo...

}

// Confirmar recebimento

Firebase.setString(fbData, data.dataPath() + "/ack", "received");

}

## 3️⃣ INTERFACE WEB PARA CONFIGURAR ETAPAS DIRETAMENTE NO ESP

### web-interface.cpp

cpp

#include <ESP8266WebServer.h>

#include "persistence.h"

extern ESP8266WebServer server;

extern PersistenceManager persistence;

// HTML da interface de configuração

const char CONFIG_HTML[] PROGMEM = R"rawliteral(

<!DOCTYPE html>

<html lang="pt-BR">

<head>

<meta charset="UTF-8">

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

<title>Configurar Fermentação - ESP8266</title>

<script src="https://cdn.tailwindcss.com"></script>

<link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/6.4.0/css/all.min.css">

<style>

.stage-card { transition: all 0.3s; }

.stage-card:hover { transform: translateY(-2px); box-shadow: 0 10px 25px rgba(0,0,0,0.1); }

.ramp-controls { display: none; }

</style>

</head>

<body class="bg-gray-50 min-h-screen">

<div class="container mx-auto p-4 max-w-4xl">

<!-- Cabeçalho -->

<div class="bg-white rounded-xl shadow p-6 mb-6">

<div class="flex items-center justify-between">

<div>

<h1 class="text-3xl font-bold text-gray-800">

<i class="fas fa-sliders-h text-purple-600 mr-3"></i>

Configurar Fermentação

</h1>

<p class="text-gray-600 mt-2">Configure as etapas diretamente no ESP8266</p>

</div>

<div class="text-right">

<div class="text-sm text-gray-500">ESP: <span id="esp-ip">--</span></div>

<div class="text-sm text-gray-500" id="storage-info">--</div>

</div>

</div>

</div>

<!-- Configuração Principal -->

<div class="grid grid-cols-1 lg:grid-cols-3 gap-6">

<!-- Coluna 1: Informações Gerais -->

<div class="lg:col-span-2 space-y-6">

<!-- Nome da Fermentação -->

<div class="bg-white rounded-xl shadow p-6">

<h2 class="text-xl font-semibold text-gray-800 mb-4">

<i class="fas fa-beer text-amber-600 mr-2"></i> Informações Gerais

</h2>

<div class="space-y-4">

<div>

<label class="block text-sm font-medium text-gray-700 mb-1">

Nome da Fermentação

</label>

<input type="text" id="config-name"

class="w-full px-4 py-3 border border-gray-300 rounded-lg focus:ring-2 focus:ring-purple-500 focus:border-transparent"

placeholder="Ex: IPA Artesanal, Lager Pilsen..."

value="Minha Fermentação">

</div>

<div class="grid grid-cols-2 gap-4">

<div>

<label class="block text-sm font-medium text-gray-700 mb-1">

Temperatura Base (°C)

</label>

<input type="number" step="0.1" id="base-temp"

class="w-full px-4 py-3 border border-gray-300 rounded-lg"

value="20.0" min="0" max="40">

</div>

<div>

<label class="block text-sm font-medium text-gray-700 mb-1">

Histerese (±°C)

</label>

<input type="number" step="0.1" id="hysteresis"

class="w-full px-4 py-3 border border-gray-300 rounded-lg"

value="0.5" min="0.1" max="2">

</div>

</div>

</div>

</div>

<!-- Etapas da Fermentação -->

<div class="bg-white rounded-xl shadow p-6">

<div class="flex justify-between items-center mb-6">

<h2 class="text-xl font-semibold text-gray-800">

<i class="fas fa-list-ol text-blue-600 mr-2"></i> Etapas da Fermentação

</h2>

<button onclick="addStage()"

class="px-4 py-2 bg-green-500 text-white rounded-lg hover:bg-green-600 transition flex items-center">

<i class="fas fa-plus mr-2"></i> Adicionar Etapa

</button>

</div>

<div id="stages-container" class="space-y-4">

<!-- Etapas serão adicionadas aqui dinamicamente -->

</div>

<div class="mt-6 p-4 bg-blue-50 rounded-lg border border-blue-200">

<div class="flex items-start">

<i class="fas fa-info-circle text-blue-600 mt-1 mr-3"></i>

<div class="text-sm text-blue-800">

<strong>Dica:</strong> Adicione etapas na ordem desejada.

O sistema avançará automaticamente quando cada etapa terminar.

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

<!-- Coluna 2: Controles e Status -->

<div class="space-y-6">

<!-- Status do Sistema -->

<div class="bg-white rounded-xl shadow p-6">

<h2 class="text-xl font-semibold text-gray-800 mb-4">

<i class="fas fa-microchip text-gray-600 mr-2"></i> Status do ESP

</h2>

<div class="space-y-3">

<div class="flex justify-between">

<span class="text-gray-600">WiFi:</span>

<span id="wifi-status" class="font-medium">Conectado</span>

</div>

<div class="flex justify-between">

<span class="text-gray-600">Firebase:</span>

<span id="firebase-status" class="font-medium text-green-600">Sincronizado</span>

</div>

<div class="flex justify-between">

<span class="text-gray-600">Armazenamento:</span>

<span id="storage-status" class="font-medium">1.2MB/3MB</span>

</div>

<div class="flex justify-between">

<span class="text-gray-600">Uptime:</span>

<span id="uptime" class="font-medium">2d 5h</span>

</div>

</div>

</div>

<!-- Ações Rápidas -->

<div class="bg-white rounded-xl shadow p-6">

<h2 class="text-xl font-semibold text-gray-800 mb-4">

<i class="fas fa-bolt text-yellow-600 mr-2"></i> Ações Rápidas

</h2>

<div class="space-y-3">

<button onclick="saveConfiguration()"

class="w-full px-4 py-3 bg-purple-600 text-white rounded-lg hover:bg-purple-700 transition flex items-center justify-center">

<i class="fas fa-save mr-2"></i> Salvar Configuração

</button>

<button onclick="loadCurrentConfig()"

class="w-full px-4 py-3 bg-blue-500 text-white rounded-lg hover:bg-blue-600 transition flex items-center justify-center">

<i class="fas fa-sync mr-2"></i> Carregar Configuração

</button>

<button onclick="startFermentation()"

class="w-full px-4 py-3 bg-green-600 text-white rounded-lg hover:bg-green-700 transition flex items-center justify-center">

<i class="fas fa-play mr-2"></i> Iniciar Fermentação

</button>

<button onclick="stopFermentation()"

class="w-full px-4 py-3 bg-red-500 text-white rounded-lg hover:bg-red-600 transition flex items-center justify-center">

<i class="fas fa-stop mr-2"></i> Parar Fermentação

</button>

</div>

</div>

<!-- Backup e Restore -->

<div class="bg-white rounded-xl shadow p-6">

<h2 class="text-xl font-semibold text-gray-800 mb-4">

<i class="fas fa-database text-indigo-600 mr-2"></i> Backup

</h2>

<div class="space-y-3">

<button onclick="createBackup()"

class="w-full px-4 py-3 bg-indigo-500 text-white rounded-lg hover:bg-indigo-600 transition">

<i class="fas fa-file-export mr-2"></i> Criar Backup

</button>

<select id="backup-select"

class="w-full px-4 py-3 border border-gray-300 rounded-lg">

<option>Selecione um backup...</option>

</select>

<button onclick="restoreBackup()"

class="w-full px-4 py-3 bg-amber-500 text-white rounded-lg hover:bg-amber-600 transition">

<i class="fas fa-file-import mr-2"></i> Restaurar Backup

</button>

</div>

</div>

</div>

</div>

<!-- Modal de Confirmação -->

<div id="confirmation-modal" class="hidden fixed inset-0 bg-black bg-opacity-50 flex items-center justify-center z-50">

<div class="bg-white rounded-xl shadow-xl p-6 max-w-md mx-4">

<h3 class="text-xl font-bold text-gray-800 mb-4" id="modal-title">Confirmar Ação</h3>

<p class="text-gray-600 mb-6" id="modal-message">Tem certeza que deseja prosseguir?</p>

<div class="flex justify-end space-x-3">

<button onclick="hideModal()"

class="px-4 py-2 border border-gray-300 rounded-lg text-gray-700 hover:bg-gray-50">

Cancelar

</button>

<button onclick="confirmAction()"

class="px-4 py-2 bg-purple-600 text-white rounded-lg hover:bg-purple-700" id="modal-confirm">

Confirmar

</button>

</div>

</div>

</div>

</div>

<script>

// Variáveis globais

let stages = [];

let currentAction = null;

let selectedBackup = null;

// Template HTML para uma etapa

const stageTemplate = (stage, index) => `

<div class="stage-card bg-gray-50 border border-gray-200 rounded-xl p-5">

<div class="flex justify-between items-start mb-4">

<div class="flex items-center">

<div class="bg-purple-100 text-purple-800 rounded-full w-8 h-8 flex items-center justify-center font-bold mr-3">

${index + 1}

</div>

<h3 class="text-lg font-semibold text-gray-800">Etapa ${index + 1}</h3>

</div>

<div class="flex space-x-2">

<button onclick="moveStage(${index}, -1)" ${index === 0 ? 'disabled' : ''}

class="p-2 text-gray-500 hover:text-gray-700 ${index === 0 ? 'opacity-50 cursor-not-allowed' : ''}">

<i class="fas fa-arrow-up"></i>

</button>

<button onclick="moveStage(${index}, 1)" ${index === stages.length - 1 ? 'disabled' : ''}

class="p-2 text-gray-500 hover:text-gray-700 ${index === stages.length - 1 ? 'opacity-50 cursor-not-allowed' : ''}">

<i class="fas fa-arrow-down"></i>

</button>

<button onclick="removeStage(${index})"

class="p-2 text-red-500 hover:text-red-700">

<i class="fas fa-trash"></i>

</button>

</div>

</div>

<div class="grid grid-cols-1 md:grid-cols-2 gap-4 mb-4">

<div>

<label class="block text-sm font-medium text-gray-700 mb-1">

Tipo de Etapa

</label>

<select class="stage-type w-full px-4 py-2 border border-gray-300 rounded-lg"

onchange="onStageTypeChange(${index}, this.value)">

<option value="temperature" ${stage.type === 'temperature' ? 'selected' : ''}>Temperatura Fixa</option>

<option value="ramp" ${stage.type === 'ramp' ? 'selected' : ''}>Rampa de Temperatura</option>

<option value="gravity" ${stage.type === 'gravity' ? 'selected' : ''}>Por Gravidade</option>

</select>

</div>

<div>

<label class="block text-sm font-medium text-gray-700 mb-1">

Temperatura Alvo (°C)

</label>

<input type="number" step="0.1"

class="stage-target-temp w-full px-4 py-2 border border-gray-300 rounded-lg"

value="${stage.targetTemp}" min="0" max="40">

</div>

</div>

<!-- Controles de Rampa (mostrar apenas se tipo = ramp) -->

<div class="ramp-controls grid grid-cols-1 md:grid-cols-3 gap-4 mb-4 ${stage.type === 'ramp' ? '' : 'hidden'}">

<div>

<label class="block text-sm font-medium text-gray-700 mb-1">

Temperatura Inicial (°C)

</label>

<input type="number" step="0.1"

class="stage-start-temp w-full px-4 py-2 border border-gray-300 rounded-lg"

value="${stage.startTemp || stage.targetTemp}" min="0" max="40">

</div>

<div>

<label class="block text-sm font-medium text-gray-700 mb-1">

Duração da Rampa

</label>

<div class="flex">

<input type="number"

class="stage-ramp-time w-full px-4 py-2 border border-gray-300 rounded-l-lg"

value="${stage.rampTime || 24}" min="1" max="720">

<select class="stage-ramp-unit px-3 py-2 border border-l-0 border-gray-300 rounded-r-lg bg-gray-50">

<option value="hours" ${(!stage.rampUnit || stage.rampUnit === 'hours') ? 'selected' : ''}>horas</option>

<option value="days" ${stage.rampUnit === 'days' ? 'selected' : ''}>dias</option>

</select>

</div>

</div>

<div>

<label class="block text-sm font-medium text-gray-700 mb-1">

Direção

</label>

<select class="stage-direction w-full px-4 py-2 border border-gray-300 rounded-lg">

<option value="up" ${stage.direction === 'up' ? 'selected' : ''}>Subindo (▲)</option>

<option value="down" ${stage.direction === 'down' ? 'selected' : ''}>Descendo (▼)</option>

</select>

</div>

</div>

<div class="grid grid-cols-1 md:grid-cols-2 gap-4">

<div>

<label class="block text-sm font-medium text-gray-700 mb-1">

Duração (dias)

</label>

<input type="number" step="0.1"

class="stage-duration w-full px-4 py-2 border border-gray-300 rounded-lg"

value="${stage.duration}" min="0.1" max="365">

</div>

<div>

<label class="block text-sm font-medium text-gray-700 mb-1">

&nbsp;

</label>

<button onclick="previewStage(${index})"

class="w-full px-4 py-2 bg-blue-100 text-blue-700 rounded-lg hover:bg-blue-200 transition">

<i class="fas fa-chart-line mr-2"></i> Visualizar Etapa

</button>

</div>

</div>

</div>

`;

// Inicialização

document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {

loadSystemStatus();

loadBackups();

addStage(); // Adiciona primeira etapa por padrão

});

// Funções de gerenciamento de etapas

function addStage() {

const newStage = {

type: 'temperature',

targetTemp: 20.0,

startTemp: 20.0,

duration: 7,

rampTime: 24,

rampUnit: 'hours',

direction: 'up'

};

stages.push(newStage);

renderStages();

}

function removeStage(index) {

showConfirmation(

'Remover Etapa',

`Tem certeza que deseja remover a etapa ${index + 1}?`,

() => {

stages.splice(index, 1);

renderStages();

}

);

}

function moveStage(index, direction) {

if (index + direction >= 0 && index + direction < stages.length) {

const temp = stages[index];

stages[index] = stages[index + direction];

stages[index + direction] = temp;

renderStages();

}

}

function onStageTypeChange(index, type) {

stages[index].type = type;

renderStages();

}

function renderStages() {

const container = document.getElementById('stages-container');

container.innerHTML = stages.map((stage, index) => stageTemplate(stage, index)).join('');

}

// Sistema de confirmação

function showConfirmation(title, message, callback) {

document.getElementById('modal-title').textContent = title;

document.getElementById('modal-message').textContent = message;

document.getElementById('confirmation-modal').classList.remove('hidden');

currentAction = callback;

}

function hideModal() {

document.getElementById('confirmation-modal').classList.add('hidden');

currentAction = null;

}

function confirmAction() {

if (currentAction) {

currentAction();

}

hideModal();

}

// Comunicação com ESP

async function saveConfiguration() {

const config = {

name: document.getElementById('config-name').value,

baseTemp: parseFloat(document.getElementById('base-temp').value),

hysteresis: parseFloat(document.getElementById('hysteresis').value),

stages: stages.map((stage, index) => ({

id: index,

type: stage.type,

targetTemp: parseFloat(stage.targetTemp),

startTemp: parseFloat(stage.startTemp || stage.targetTemp),

duration: parseFloat(stage.duration),

rampTime: stage.type === 'ramp' ? parseInt(stage.rampTime) : 0,

rampUnit: stage.rampUnit || 'hours',

direction: stage.direction || 'up'

}))

};

try {

const response = await fetch('/api/config/save', {

method: 'POST',

headers: { 'Content-Type': 'application/json' },

body: JSON.stringify(config)

});

if (response.ok) {

alert('✅ Configuração salva com sucesso!');

loadSystemStatus();

} else {

throw new Error('Falha ao salvar');

}

} catch (error) {

alert('❌ Erro ao salvar configuração: ' + error.message);

}

}

async function loadCurrentConfig() {

try {

const response = await fetch('/api/config/load');

const config = await response.json();

// Preencher formulário com configuração carregada

document.getElementById('config-name').value = config.name;

document.getElementById('base-temp').value = config.baseTemp;

document.getElementById('hysteresis').value = config.hysteresis;

stages = config.stages || [];

if (stages.length === 0) {

addStage();

} else {

renderStages();

}

alert('✅ Configuração carregada!');

} catch (error) {

alert('❌ Erro ao carregar configuração: ' + error.message);

}

}

async function loadSystemStatus() {

try {

const response = await fetch('/api/system/status');

const status = await response.json();

document.getElementById('esp-ip').textContent = status.ip || '--';

document.getElementById('wifi-status').textContent = status.wifi ? 'Conectado' : 'Desconectado';

document.getElementById('firebase-status').textContent = status.firebase ? 'Sincronizado' : 'Offline';

document.getElementById('storage-status').textContent = `${(status.usedBytes / 1024 / 1024).toFixed(1)}MB/${(status.totalBytes / 1024 / 1024).toFixed(1)}MB`;

document.getElementById('uptime').textContent = formatUptime(status.uptime);

} catch (error) {

console.error('Erro ao carregar status:', error);

}

}

async function loadBackups() {

try {

const response = await fetch('/api/backup/list');

const backups = await response.json();

const select = document.getElementById('backup-select');

select.innerHTML = '<option>Selecione um backup...</option>';

backups.forEach(backup => {

const option = document.createElement('option');

option.value = backup.file;

option.textContent = `${backup.name} (${backup.size})`;

select.appendChild(option);

});

} catch (error) {

console.error('Erro ao carregar backups:', error);

}

}

// Utilitários

function formatUptime(seconds) {

const days = Math.floor(seconds / 86400);

const hours = Math.floor((seconds % 86400) / 3600);

return `${days}d ${hours}h`;

}

function previewStage(index) {

const stage = stages[index];

let message = `Etapa ${index + 1}: ${stage.type === 'ramp' ? 'Rampa' : 'Temperatura Fixa'}\n`;

message += `Alvo: ${stage.targetTemp}°C\n`;

message += `Duração: ${stage.duration} dias\n`;

if (stage.type === 'ramp') {

message += `Início: ${stage.startTemp}°C\n`;

message += `Rampa: ${stage.rampTime} ${stage.rampUnit}\n`;

message += `Direção: ${stage.direction === 'up' ? 'Subindo' : 'Descendo'}`;

}

alert(message);

}

</script>

</body>

</html>

)rawliteral";

// Handlers da API

void setupWebInterface() {

// Página principal de configuração

server.on("/config", HTTP_GET, []() {

server.send_P(200, "text/html", CONFIG_HTML);

});

// API: Salvar configuração

server.on("/api/config/save", HTTP_POST, []() {

String body = server.arg("plain");

DynamicJsonDocument doc(4096);

DeserializationError error = deserializeJson(doc, body);

if (error) {

server.send(400, "application/json", "{\"error\":\"JSON inválido\"}");

return;

}

// Converter para ConfigData

ConfigData config;

strlcpy(config.name, doc["name"], sizeof(config.name));

config.currentStageIndex = 0;

config.active = false;

config.startedAt = millis();

JsonArray stages = doc["stages"].as<JsonArray>();

config.stageCount = min((int)stages.size(), 10);

for (int i = 0; i < config.stageCount; i++) {

JsonObject stage = stages[i].as<JsonObject>();

config.stages[i].id = i;

strlcpy(config.stages[i].type, stage["type"], sizeof(config.stages[i].type));

config.stages[i].targetTemp = stage["targetTemp"];

config.stages[i].startTemp = stage["startTemp"];

config.stages[i].durationDays = stage["duration"];

if (strcmp(config.stages[i].type, "ramp") == 0) {

config.stages[i].rampTimeHours = stage["rampTime"];

}

}

// Salvar

if (persistence.saveConfig(config)) {

server.send(200, "application/json", "{\"status\":\"success\"}");

} else {

server.send(500, "application/json", "{\"error\":\"Falha ao salvar\"}");

}

});

// API: Carregar configuração

server.on("/api/config/load", HTTP_GET, []() {

ConfigData config;

if (persistence.loadConfig(config)) {

DynamicJsonDocument doc(4096);

doc["name"] = config.name;

doc["baseTemp"] = config.stages[0].targetTemp;

doc["hysteresis"] = 0.5; // Pode ser carregado do estado

JsonArray stages = doc.createNestedArray("stages");

for (int i = 0; i < config.stageCount; i++) {

JsonObject stage = stages.createNestedObject();

stage["type"] = config.stages[i].type;

stage["targetTemp"] = config.stages[i].targetTemp;

stage["startTemp"] = config.stages[i].startTemp;

stage["duration"] = config.stages[i].durationDays;

if (strcmp(config.stages[i].type, "ramp") == 0) {

stage["rampTime"] = config.stages[i].rampTimeHours;

stage["rampUnit"] = "hours";

stage["direction"] = config.stages[i].targetTemp > config.stages[i].startTemp ? "up" : "down";

}

}

String response;

serializeJson(doc, response);

server.send(200, "application/json", response);

} else {

server.send(404, "application/json", "{\"error\":\"Configuração não encontrada\"}");

}

});

// API: Status do sistema

server.on("/api/system/status", HTTP_GET, []() {

DynamicJsonDocument doc(512);

doc["ip"] = WiFi.localIP().toString();

doc["wifi"] = WiFi.status() == WL_CONNECTED;

doc["ssid"] = WiFi.SSID();

doc["rssi"] = WiFi.RSSI();

doc["uptime"] = millis() / 1000;

doc["totalBytes"] = LittleFS.totalBytes();

doc["usedBytes"] = LittleFS.usedBytes();

doc["freeBytes"] = LittleFS.totalBytes() - LittleFS.usedBytes();

// Verificar Firebase

doc["firebase"] = Firebase.ready();

String response;

serializeJson(doc, response);

server.send(200, "application/json", response);

});

// API: Listar backups

server.on("/api/backup/list", HTTP_GET, []() {

String backups = persistence.listBackups();

// Converter para JSON

DynamicJsonDocument doc(1024);

JsonArray array = doc.to<JsonArray>();

int start = 0;

while (start < backups.length()) {

int end = backups.indexOf('\n', start);

if (end == -1) end = backups.length();

String line = backups.substring(start, end);

if (line.length() > 0) {

JsonObject obj = array.createNestedObject();

int spacePos = line.indexOf(' ');

if (spacePos != -1) {

obj["file"] = line.substring(0, spacePos);

obj["size"] = line.substring(spacePos + 1);

obj["name"] = obj["file"].as<String>();

} else {

obj["file"] = line;

obj["size"] = "?";

obj["name"] = line;

}

}

start = end + 1;

}

String response;

serializeJson(doc, response);

server.send(200, "application/json", response);

});

// API: Criar backup

server.on("/api/backup/create", HTTP_POST, []() {

if (persistence.createBackup()) {

server.send(200, "application/json", "{\"status\":\"success\"}");

} else {

server.send(500, "application/json", "{\"error\":\"Falha ao criar backup\"}");

}

});

}

Continua no próximo comentário... (sistema de logs remoto)

continue

## 4️⃣ SISTEMA DE LOGS E DEBUG REMOTO

### remote-debug.cpp

cpp

#ifndef REMOTE_DEBUG_H

#define REMOTE_DEBUG_H

#include <ESP8266WiFi.h>

#include <WebSocketsServer.h>

#include <ArduinoJson.h>

enum LogLevel {

LOG_DEBUG = 0,

LOG_INFO = 1,

LOG_WARNING = 2,

LOG_ERROR = 3,

LOG_CRITICAL = 4

};

struct LogEntry {

unsigned long timestamp;

LogLevel level;

String module;

String message;

String details;

};

class RemoteDebug {

private:

WebSocketsServer webSocket;

WiFiServer tcpServer;

// Buffer circular de logs

static const int LOG_BUFFER_SIZE = 1000;

LogEntry logBuffer[LOG_BUFFER_SIZE];

int logIndex = 0;

int logCount = 0;

// Clients conectados

bool clientsConnected[5] = {false};

// Níveis de log por módulo

struct ModuleLevel {

String name;

LogLevel level;

};

ModuleLevel moduleLevels[10];

int moduleCount = 0;

// Estatísticas

unsigned long logStartTime;

unsigned long logsPerMinute[60] = {0};

int currentMinute = 0;

public:

RemoteDebug(uint16_t wsPort = 81, uint16_t tcpPort = 82);

void begin();

void loop();

// Logging

void log(LogLevel level, const String& module, const String& message, const String& details = "");

void debug(const String& module, const String& message, const String& details = "");

void info(const String& module, const String& message, const String& details = "");

void warning(const String& module, const String& message, const String& details = "");

void error(const String& module, const String& message, const String& details = "");

void critical(const String& module, const String& message, const String& details = "");

// Controle de níveis

void setModuleLevel(const String& module, LogLevel level);

void setGlobalLevel(LogLevel level);

// Consulta de logs

String getLogs(int count = 50, LogLevel minLevel = LOG_DEBUG);

String getStats();

String searchLogs(const String& query, LogLevel minLevel = LOG_DEBUG);

// Exportação

bool exportToFile(const String& filename);

String exportToJson(int maxEntries = 1000);

// Sistema de alertas

void addAlert(const String& condition, LogLevel level, const String& action);

private:

void addToBuffer(const LogEntry& entry);

void broadcastLog(const LogEntry& entry);

void sendToClient(uint8_t num, const String& data);

// Handlers WebSocket

static void webSocketEvent(uint8_t num, WStype_t type, uint8_t* payload, size_t length);

// Formatação

String formatLogEntry(const LogEntry& entry, bool html = false);

String levelToString(LogLevel level);

String levelToColor(LogLevel level);

// Estatísticas

void updateStats();

};

#endif

### remote-debug.cpp (implementação)

cpp

#include "remote-debug.h"

RemoteDebug::RemoteDebug(uint16_t wsPort, uint16_t tcpPort)

: webSocket(wsPort), tcpServer(tcpPort) {

logStartTime = millis();

// Níveis padrão

moduleLevels[moduleCount++] = {"SYSTEM", LOG_INFO};

moduleLevels[moduleCount++] = {"WIFI", LOG_WARNING};

moduleLevels[moduleCount++] = {"FIREBASE", LOG_INFO};

moduleLevels[moduleCount++] = {"SENSOR", LOG_DEBUG};

moduleLevels[moduleCount++] = {"CONTROL", LOG_INFO};

moduleLevels[moduleCount++] = {"SYNC", LOG_INFO};

}

void RemoteDebug::begin() {

webSocket.begin();

webSocket.onEvent(webSocketEvent);

tcpServer.begin();

// Log inicial

info("SYSTEM", "RemoteDebug inicializado",

String("WS:") + String(webSocket.port()) + " TCP:" + String(tcpServer.port()));

}

void RemoteDebug::loop() {

webSocket.loop();

// Aceitar conexões TCP

WiFiClient tcpClient = tcpServer.available();

if (tcpClient) {

String welcome = "RemoteDebug TCP Server\n";

welcome += "Comandos: LOGS [count], STATS, SEARCH [query], EXPORT\n";

tcpClient.print(welcome);

while (tcpClient.connected()) {

if (tcpClient.available()) {

String command = tcpClient.readStringUntil('\n');

command.trim();

if (command.startsWith("LOGS")) {

int count = 50;

if (command.length() > 5) {

count = command.substring(5).toInt();

}

tcpClient.print(getLogs(count));

}

else if (command == "STATS") {

tcpClient.print(getStats());

}

else if (command.startsWith("SEARCH")) {

String query = command.substring(7);

tcpClient.print(searchLogs(query));

}

else if (command == "EXPORT") {

tcpClient.print(exportToJson(100));

}

else {

tcpClient.print("Comando inválido\n");

}

}

}

tcpClient.stop();

}

// Atualizar estatísticas a cada minuto

static unsigned long lastMinuteUpdate = 0;

if (millis() - lastMinuteUpdate > 60000) {

updateStats();

lastMinuteUpdate = millis();

}

}

void RemoteDebug::log(LogLevel level, const String& module, const String& message, const String& details) {

// Verificar nível do módulo

LogLevel moduleLevel = LOG_INFO;

for (int i = 0; i < moduleCount; i++) {

if (moduleLevels[i].name == module) {

moduleLevel = moduleLevels[i].level;

break;

}

}

if (level < moduleLevel) {

return; // Não logar abaixo do nível configurado

}

LogEntry entry;

entry.timestamp = millis();

entry.level = level;

entry.module = module;

entry.message = message;

entry.details = details;

addToBuffer(entry);

broadcastLog(entry);

// Também enviar para Serial

Serial.println(formatLogEntry(entry, false));

}

void RemoteDebug::addToBuffer(const LogEntry& entry) {

logBuffer[logIndex] = entry;

logIndex = (logIndex + 1) % LOG_BUFFER_SIZE;

if (logCount < LOG_BUFFER_SIZE) {

logCount++;

}

// Atualizar contador por minuto

logsPerMinute[currentMinute]++;

}

void RemoteDebug::broadcastLog(const LogEntry& entry) {

String json;

DynamicJsonDocument doc(512);

doc["type"] = "LOG";

doc["timestamp"] = entry.timestamp;

doc["level"] = levelToString(entry.level);

doc["module"] = entry.module;

doc["message"] = entry.message;

if (entry.details.length() > 0) {

doc["details"] = entry.details;

}

serializeJson(doc, json);

// Enviar para todos os clients WebSocket

webSocket.broadcastTXT(json);

}

String RemoteDebug::getLogs(int count, LogLevel minLevel) {

if (count > logCount) count = logCount;

if (count <= 0) return "";

String result;

result.reserve(count * 200); // Pre-alocar memória

int startIndex = (logIndex - count + LOG_BUFFER_SIZE) % LOG_BUFFER_SIZE;

for (int i = 0; i < count; i++) {

int idx = (startIndex + i) % LOG_BUFFER_SIZE;

LogEntry& entry = logBuffer[idx];

if (entry.level >= minLevel) {

result += formatLogEntry(entry, false);

result += "\n";

}

}

return result;

}

String RemoteDebug::getStats() {

unsigned long totalLogs = 0;

for (int i = 0; i < 60; i++) {

totalLogs += logsPerMinute[i];

}

float logsPerSec = totalLogs / ((millis() - logStartTime) / 1000.0);

String stats;

stats += "=== ESTATÍSTICAS DE LOG ===\n";

stats += "Tempo total: " + String((millis() - logStartTime) / 1000) + "s\n";

stats += "Total logs: " + String(totalLogs) + "\n";

stats += "Logs/s: " + String(logsPerSec, 2) + "\n";

stats += "Buffer: " + String(logCount) + "/" + String(LOG_BUFFER_SIZE) + "\n";

stats += "Clients WS: " + String(webSocket.connectedClients()) + "\n";

// Logs por nível

int levelCounts[5] = {0};

for (int i = 0; i < logCount; i++) {

levelCounts[logBuffer[i].level]++;

}

stats += "\nPor nível:\n";

stats += "  DEBUG: " + String(levelCounts[LOG_DEBUG]) + "\n";

stats += "  INFO: " + String(levelCounts[LOG_INFO]) + "\n";

stats += "  WARNING: " + String(levelCounts[LOG_WARNING]) + "\n";

stats += "  ERROR: " + String(levelCounts[LOG_ERROR]) + "\n";

stats += "  CRITICAL: " + String(levelCounts[LOG_CRITICAL]) + "\n";

// Logs por módulo

stats += "\nÚltimos logs por minuto:\n";

for (int i = 0; i < 10; i++) {

int minute = (currentMinute - i + 60) % 60;

stats += "  -" + String(i) + "min: " + String(logsPerMinute[minute]) + " logs\n";

}

return stats;

}

String RemoteDebug::searchLogs(const String& query, LogLevel minLevel) {

String result;

for (int i = 0; i < logCount; i++) {

int idx = (logIndex - i - 1 + LOG_BUFFER_SIZE) % LOG_BUFFER_SIZE;

LogEntry& entry = logBuffer[idx];

if (entry.level >= minLevel) {

String fullText = entry.module + " " + entry.message + " " + entry.details;

if (fullText.indexOf(query) != -1) {

result += formatLogEntry(entry, false);

result += "\n";

}

}

}

if (result.length() == 0) {

result = "Nenhum log encontrado para: " + query + "\n";

}

return result;

}

String RemoteDebug::exportToJson(int maxEntries) {

DynamicJsonDocument doc(4096);

doc["exportTime"] = millis();

doc["totalLogs"] = logCount;

doc["entries"] = min(maxEntries, logCount);

JsonArray logs = doc.createNestedArray("logs");

int entriesToExport = min(maxEntries, logCount);

int startIndex = (logIndex - entriesToExport + LOG_BUFFER_SIZE) % LOG_BUFFER_SIZE;

for (int i = 0; i < entriesToExport; i++) {

int idx = (startIndex + i) % LOG_BUFFER_SIZE;

LogEntry& entry = logBuffer[idx];

JsonObject log = logs.createNestedObject();

log["timestamp"] = entry.timestamp;

log["level"] = levelToString(entry.level);

log["module"] = entry.module;

log["message"] = entry.message;

if (entry.details.length() > 0) {

log["details"] = entry.details;

}

}

String result;

serializeJson(doc, result);

return result;

}

void RemoteDebug::webSocketEvent(uint8_t num, WStype_t type, uint8_t* payload, size_t length) {

switch (type) {

case WStype_CONNECTED:

clientsConnected[num] = true;

// Enviar histórico

{

String welcome;

DynamicJsonDocument doc(512);

doc["type"] = "WELCOME";

doc["message"] = "Conectado ao RemoteDebug";

doc["totalLogs"] = logCount;

doc["bufferSize"] = LOG_BUFFER_SIZE;

serializeJson(doc, welcome);

webSocket.sendTXT(num, welcome);

}

// Enviar últimos 50 logs

{

String history = getLogs(50);

webSocket.sendTXT(num, history);

}

break;

case WStype_DISCONNECTED:

clientsConnected[num] = false;

break;

case WStype_TEXT:

{

String message((char*)payload, length);

DynamicJsonDocument doc(256);

deserializeJson(doc, message);

String command = doc["command"].as<String>();

if (command == "getLogs") {

int count = doc["count"] | 50;

String logs = getLogs(count);

webSocket.sendTXT(num, logs);

}

else if (command == "getStats") {

String stats = getStats();

webSocket.sendTXT(num, stats);

}

else if (command == "setLevel") {

String module = doc["module"].as<String>();

String levelStr = doc["level"].as<String>();

LogLevel level = LOG_INFO;

if (levelStr == "DEBUG") level = LOG_DEBUG;

else if (levelStr == "INFO") level = LOG_INFO;

else if (levelStr == "WARNING") level = LOG_WARNING;

else if (levelStr == "ERROR") level = LOG_ERROR;

else if (levelStr == "CRITICAL") level = LOG_CRITICAL;

setModuleLevel(module, level);

String response = "{\"type\":\"ACK\",\"message\":\"Nível atualizado\"}";

webSocket.sendTXT(num, response);

}

}

break;

}

}

String RemoteDebug::formatLogEntry(const LogEntry& entry, bool html) {

char timeStr[20];

unsigned long seconds = entry.timestamp / 1000;

unsigned long minutes = seconds / 60;

unsigned long hours = minutes / 60;

sprintf(timeStr, "%02lu:%02lu:%02lu", hours % 24, minutes % 60, seconds % 60);

if (html) {

String color = levelToColor(entry.level);

return "<div style='color:" + color + ";margin:2px;padding:2px;border-left:3px solid " + color + ";'>" +

"[" + timeStr + "] [" + entry.module + "] " + levelToString(entry.level) + ": " +

entry.message +

(entry.details.length() > 0 ? " (" + entry.details + ")" : "") +

"</div>";

} else {

return "[" + String(timeStr) + "] [" + entry.module + "] " +

levelToString(entry.level) + ": " + entry.message +

(entry.details.length() > 0 ? " (" + entry.details + ")" : "");

}

}

String RemoteDebug::levelToString(LogLevel level) {

switch (level) {

case LOG_DEBUG: return "DEBUG";

case LOG_INFO: return "INFO";

case LOG_WARNING: return "WARNING";

case LOG_ERROR: return "ERROR";

case LOG_CRITICAL: return "CRITICAL";

default: return "UNKNOWN";

}

}

String RemoteDebug::levelToColor(LogLevel level) {

switch (level) {

case LOG_DEBUG: return "#6B7280"; // gray

case LOG_INFO: return "#3B82F6";  // blue

case LOG_WARNING: return "#F59E0B"; // amber

case LOG_ERROR: return "#EF4444"; // red

case LOG_CRITICAL: return "#DC2626"; // dark red

default: return "#000000";

}

}

void RemoteDebug::setModuleLevel(const String& module, LogLevel level) {

for (int i = 0; i < moduleCount; i++) {

if (moduleLevels[i].name == module) {

moduleLevels[i].level = level;

log("SYSTEM", "RemoteDebug", "Nível alterado",

"Módulo: " + module + " -> " + levelToString(level));

return;

}

}

// Novo módulo

if (moduleCount < 10) {

moduleLevels[moduleCount].name = module;

moduleLevels[moduleCount].level = level;

moduleCount++;

log("SYSTEM", "RemoteDebug", "Novo módulo registrado",

"Módulo: " + module + " -> " + levelToString(level));

}

}

void RemoteDebug::updateStats() {

currentMinute = (currentMinute + 1) % 60;

logsPerMinute[currentMinute] = 0;

}

### log-viewer.html (Visualizador Web Remoto)

html

<!DOCTYPE html>

<html lang="pt-BR">

<head>

<meta charset="UTF-8">

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

<title>Log Viewer - Fermentador ESP8266</title>

<script src="https://cdn.tailwindcss.com"></script>

<link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/6.4.0/css/all.min.css">

<style>

.log-entry {

font-family: 'Monaco', 'Courier New', monospace;

font-size: 12px;

transition: background-color 0.2s;

}

.log-entry:hover { background-color: #f8fafc; }

.log-DEBUG { color: #6b7280; border-left-color: #6b7280; }

.log-INFO { color: #3b82f6; border-left-color: #3b82f6; }

.log-WARNING { color: #f59e0b; border-left-color: #f59e0b; }

.log-ERROR { color: #ef4444; border-left-color: #ef4444; }

.log-CRITICAL { color: #dc2626; border-left-color: #dc2626; }

.auto-scroll { animation: pulse 2s infinite; }

@keyframes pulse {

0%, 100% { opacity: 1; }

50% { opacity: 0.5; }

}

</style>

</head>

<body class="bg-gray-900 text-gray-100">

<div class="container mx-auto p-4">

<!-- Cabeçalho -->

<div class="bg-gray-800 rounded-lg p-4 mb-4">

<div class="flex flex-col md:flex-row justify-between items-start md:items-center gap-4">

<div>

<h1 class="text-2xl font-bold">

<i class="fas fa-terminal text-green-500 mr-2"></i>

Remote Debug - Fermentador ESP8266

</h1>

<p class="text-gray-400 text-sm mt-1">

Monitoramento em tempo real via WebSocket

</p>

</div>

<div class="flex items-center space-x-4">

<div class="flex items-center space-x-2">

<div class="w-3 h-3 rounded-full" id="connection-status"></div>

<span id="connection-text">Desconectado</span>

</div>

<div class="text-sm">

<span id="log-count">0</span> logs

</div>

</div>

</div>

</div>

<div class="grid grid-cols-1 lg:grid-cols-4 gap-6">

<!-- Coluna principal: Logs -->

<div class="lg:col-span-3">

<!-- Controles -->

<div class="bg-gray-800 rounded-lg p-4 mb-4">

<div class="flex flex-wrap gap-3">

<button onclick="connectWebSocket()"

class="px-4 py-2 bg-green-600 hover:bg-green-700 rounded-lg flex items-center">

<i class="fas fa-plug mr-2"></i> Conectar

</button>

<button onclick="disconnectWebSocket()"

class="px-4 py-2 bg-red-600 hover:bg-red-700 rounded-lg flex items-center">

<i class="fas fa-power-off mr-2"></i> Desconectar

</button>

<button onclick="clearLogs()"

class="px-4 py-2 bg-gray-700 hover:bg-gray-600 rounded-lg flex items-center">

<i class="fas fa-trash mr-2"></i> Limpar

</button>

<button onclick="toggleAutoScroll()" id="auto-scroll-btn"

class="px-4 py-2 bg-blue-600 hover:bg-blue-700 rounded-lg flex items-center">

<i class="fas fa-arrow-down mr-2"></i> Auto-scroll

</button>

<button onclick="exportLogs()"

class="px-4 py-2 bg-purple-600 hover:bg-purple-700 rounded-lg flex items-center">

<i class="fas fa-download mr-2"></i> Exportar

</button>

<div class="flex-1"></div>

<input type="text" id="filter-text" placeholder="Filtrar logs..."

class="px-4 py-2 bg-gray-700 border border-gray-600 rounded-lg flex-1 max-w-xs">

</div>

<!-- Filtros de nível -->

<div class="flex flex-wrap gap-2 mt-4">

<label class="flex items-center space-x-2">

<input type="checkbox" class="level-filter" value="DEBUG" checked>

<span class="text-gray-300">DEBUG</span>

</label>

<label class="flex items-center space-x-2">

<input type="checkbox" class="level-filter" value="INFO" checked>

<span class="text-blue-400">INFO</span>

</label>

<label class="flex items-center space-x-2">

<input type="checkbox" class="level-filter" value="WARNING" checked>

<span class="text-yellow-400">WARNING</span>

</label>

<label class="flex items-center space-x-2">

<input type="checkbox" class="level-filter" value="ERROR" checked>

<span class="text-red-400">ERROR</span>

</label>

<label class="flex items-center space-x-2">

<input type="checkbox" class="level-filter" value="CRITICAL" checked>

<span class="text-red-600">CRITICAL</span>

</label>

</div>

</div>

<!-- Área de logs -->

<div class="bg-gray-800 rounded-lg p-4">

<div class="flex justify-between items-center mb-4">

<h2 class="text-xl font-bold">

<i class="fas fa-stream mr-2"></i> Logs em Tempo Real

</h2>

<div class="text-sm text-gray-400">

<span id="filtered-count">0</span> / <span id="total-count">0</span> logs visíveis

</div>

</div>

<div id="log-container" class="h-[600px] overflow-y-auto bg-gray-900 rounded p-4 font-mono text-sm">

<!-- Logs aparecem aqui -->

<div class="text-gray-500 text-center py-8">

Aguardando conexão...

</div>

</div>

</div>

</div>

<!-- Sidebar: Controles e Estatísticas -->

<div class="space-y-6">

<!-- Controles de Módulos -->

<div class="bg-gray-800 rounded-lg p-4">

<h3 class="text-lg font-bold mb-3">

<i class="fas fa-sliders-h mr-2"></i> Níveis por Módulo

</h3>

<div class="space-y-3" id="module-controls">

<!-- Controles dinâmicos -->

</div>

<button onclick="refreshModules()"

class="w-full mt-4 px-4 py-2 bg-gray-700 hover:bg-gray-600 rounded-lg">

<i class="fas fa-sync mr-2"></i> Atualizar Módulos

</button>

</div>

<!-- Estatísticas -->

<div class="bg-gray-800 rounded-lg p-4">

<h3 class="text-lg font-bold mb-3">

<i class="fas fa-chart-bar mr-2"></i> Estatísticas

</h3>

<div class="space-y-2" id="stats-container">

<!-- Estatísticas dinâmicas -->

</div>

<button onclick="getStats()"

class="w-full mt-4 px-4 py-2 bg-blue-600 hover:bg-blue-700 rounded-lg">

<i class="fas fa-chart-line mr-2"></i> Atualizar Estatísticas

</button>

</div>

<!-- Comandos Rápidos -->

<div class="bg-gray-800 rounded-lg p-4">

<h3 class="text-lg font-bold mb-3">

<i class="fas fa-terminal mr-2"></i> Comandos

</h3>

<div class="space-y-2">

<input type="text" id="command-input" placeholder="Digite um comando..."

class="w-full px-3 py-2 bg-gray-700 border border-gray-600 rounded-lg"

onkeypress="handleCommandKey(event)">

<div class="text-xs text-gray-400 mt-2">

Comandos: <code>help</code>, <code>clear</code>, <code>ping</code>, <code>getLogs 100</code>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

<script>

// Configuração

const WS_URL = 'ws://fermentador.local:81';

let ws = null;

let autoScroll = true;

let logs = [];

let filteredLogs = [];

// Elementos DOM

const logContainer = document.getElementById('log-container');

const connectionStatus = document.getElementById('connection-status');

const connectionText = document.getElementById('connection-text');

const logCount = document.getElementById('log-count');

const totalCount = document.getElementById('total-count');

const filteredCount = document.getElementById('filtered-count');

// Inicialização

document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {

setupEventListeners();

connectWebSocket();

});

// WebSocket

function connectWebSocket() {

if (ws && ws.readyState === WebSocket.OPEN) {

return;

}

updateConnectionStatus('connecting', 'Conectando...');

ws = new WebSocket(WS_URL);

ws.onopen = function() {

updateConnectionStatus('connected', 'Conectado');

console.log('✅ WebSocket conectado');

// Solicitar logs antigos

sendCommand('getLogs', { count: 100 });

};

ws.onclose = function() {

updateConnectionStatus('disconnected', 'Desconectado');

console.log('❌ WebSocket desconectado');

// Tentar reconectar após 5 segundos

setTimeout(connectWebSocket, 5000);

};

ws.onerror = function(error) {

updateConnectionStatus('error', 'Erro de conexão');

console.error('❌ Erro WebSocket:', error);

};

ws.onmessage = function(event) {

handleWebSocketMessage(event.data);

};

}

function disconnectWebSocket() {

if (ws) {

ws.close();

ws = null;

}

}

function handleWebSocketMessage(data) {

try {

const message = JSON.parse(data);

switch (message.type) {

case 'LOG':

addLog(message);

break;

case 'WELCOME':

console.log('📨 Bem-vindo:', message.message);

updateStats({

totalLogs: message.totalLogs,

bufferSize: message.bufferSize

});

break;

default:

// Tratar como log textual

if (typeof data === 'string' && !data.startsWith('{')) {

addTextLog(data);

}

}

} catch (error) {

// Mensagem não é JSON, tratar como log textual

addTextLog(data);

}

}

// Gerenciamento de logs

function addLog(logData) {

const log = {

id: Date.now() + Math.random(),

timestamp: logData.timestamp || Date.now(),

level: logData.level || 'INFO',

module: logData.module || 'UNKNOWN',

message: logData.message || '',

details: logData.details || '',

raw: logData

};

logs.unshift(log); // Adicionar no início

if (shouldShowLog(log)) {

filteredLogs.unshift(log);

addLogToDOM(log);

}

updateCounts();

if (autoScroll) {

scrollToBottom();

}

}

function addTextLog(text) {

const log = {

id: Date.now() + Math.random(),

timestamp: Date.now(),

level: 'INFO',

module: 'RAW',

message: text.trim(),

details: '',

raw: text

};

logs.unshift(log);

if (shouldShowLog(log)) {

filteredLogs.unshift(log);

addLogToDOM(log);

}

updateCounts();

}

function addLogToDOM(log) {

const logElement = document.createElement('div');

logElement.className = `log-entry log-${log.level} p-2 border-l-4 mb-1`;

logElement.dataset.id = log.id;

logElement.dataset.level = log.level;

logElement.dataset.module = log.module;

const time = new Date(log.timestamp).toLocaleTimeString();

logElement.innerHTML = `

<div class="flex justify-between">

<span class="font-bold">[${log.module}]</span>

<span class="text-gray-500 text-xs">${time}</span>

</div>

<div class="mt-1">${escapeHtml(log.message)}</div>

${log.details ? `<div class="mt-1 text-gray-400 text-xs">${escapeHtml(log.details)}</div>` : ''}

`;

logContainer.prepend(logElement);

// Limitar a 1000 logs no DOM

if (logContainer.children.length > 1000) {

logContainer.removeChild(logContainer.lastChild);

}

}

function shouldShowLog(log) {

// Verificar filtro de nível

const levelCheckbox = document.querySelector(`.level-filter[value="${log.level}"]`);

if (!levelCheckbox || !levelCheckbox.checked) {

return false;

}

// Verificar filtro de texto

const filterText = document.getElementById('filter-text').value.toLowerCase();

if (filterText) {

const searchText = `${log.module} ${log.message} ${log.details}`.toLowerCase();

if (!searchText.includes(filterText)) {

return false;

}

}

return true;

}

function updateCounts() {

logCount.textContent = logs.length;

totalCount.textContent = filteredLogs.length;

filteredCount.textContent = filteredLogs.length;

}

// Filtros

function setupEventListeners() {

// Filtros de nível

document.querySelectorAll('.level-filter').forEach(checkbox => {

checkbox.addEventListener('change', applyFilters);

});

// Filtro de texto

document.getElementById('filter-text').addEventListener('input', applyFilters);

}

function applyFilters() {

filteredLogs = logs.filter(shouldShowLog);

// Limpar e re-renderizar

logContainer.innerHTML = '';

filteredLogs.forEach(log => addLogToDOM(log));

updateCounts();

}

// Controles

function clearLogs() {

if (confirm('Tem certeza que deseja limpar todos os logs?')) {

logs = [];

filteredLogs = [];

logContainer.innerHTML = '<div class="text-gray-500 text-center py-8">Logs limpos</div>';

updateCounts();

}

}

function toggleAutoScroll() {

autoScroll = !autoScroll;

const button = document.getElementById('auto-scroll-btn');

if (autoScroll) {

button.classList.add('auto-scroll');

button.innerHTML = '<i class="fas fa-arrow-down mr-2"></i> Auto-scroll ON';

scrollToBottom();

} else {

button.classList.remove('auto-scroll');

button.innerHTML = '<i class="fas fa-arrow-down mr-2"></i> Auto-scroll OFF';

}

}

function scrollToBottom() {

logContainer.scrollTop = 0; // Como adicionamos no início, topo é o mais recente

}

// Exportação

function exportLogs() {

const exportData = {

timestamp: Date.now(),

totalLogs: logs.length,

logs: logs.slice(0, 1000) // Limitar exportação

};

const dataStr = JSON.stringify(exportData, null, 2);

const dataUri = 'data:application/json;charset=utf-8,' + encodeURIComponent(dataStr);

const exportFileDefaultName = `fermentador-logs-${Date.now()}.json`;

const linkElement = document.createElement('a');

linkElement.setAttribute('href', dataUri);

linkElement.setAttribute('download', exportFileDefaultName);

linkElement.click();

}

// Utilitários

function updateConnectionStatus(status, text) {

connectionStatus.className = 'w-3 h-3 rounded-full';

switch (status) {

case 'connected':

connectionStatus.classList.add('bg-green-500');

break;

case 'connecting':

connectionStatus.classList.add('bg-yellow-500', 'animate-pulse');

break;

case 'disconnected':

connectionStatus.classList.add('bg-red-500');

break;

case 'error':

connectionStatus.classList.add('bg-red-700');

break;

}

connectionText.textContent = text;

}

function sendCommand(command, data = {}) {

if (ws && ws.readyState === WebSocket.OPEN) {

const message = { command, ...data };

ws.send(JSON.stringify(message));

} else {

console.warn('WebSocket não conectado');

}

}

function handleCommandKey(event) {

if (event.key === 'Enter') {

const input = document.getElementById('command-input');

const command = input.value.trim();

if (command) {

executeCommand(command);

input.value = '';

}

}

}

function executeCommand(command) {

const parts = command.split(' ');

const cmd = parts[0].toLowerCase();

const args = parts.slice(1);

switch (cmd) {

case 'help':

addTextLog('Comandos disponíveis: help, clear, ping, getLogs [count], setLevel [module] [level]');

break;

case 'clear':

clearLogs();

break;

case 'ping':

sendCommand('ping');

addTextLog('Ping enviado');

break;

case 'getlogs':

const count = args[0] || 50;

sendCommand('getLogs', { count: parseInt(count) });

break;

case 'setlevel':

if (args.length >= 2) {

sendCommand('setLevel', { module: args[0], level: args[1] });

addTextLog(`Nível do módulo ${args[0]} definido para ${args[1]}`);

} else {

addTextLog('Uso: setLevel [module] [DEBUG|INFO|WARNING|ERROR|CRITICAL]');

}

break;

default:

addTextLog(`Comando desconhecido: ${command}`);

}

}

function escapeHtml(text) {

const div = document.createElement('div');

div.textContent = text;

return div.innerHTML;

}

// Módulos e Estatísticas (simplificado)

function refreshModules() {

// Implementar busca de módulos do ESP

}

function getStats() {

sendCommand('getStats');

}

function updateStats(stats) {

const container = document.getElementById('stats-container');

if (!container) return;

let html = `

<div class="text-sm">

<div class="flex justify-between"><span>Total logs:</span> <span>${stats.totalLogs || 0}</span></div>

<div class="flex justify-between"><span>Tamanho buffer:</span> <span>${stats.bufferSize || 0}</span></div>

<div class="flex justify-between"><span>Conectado desde:</span> <span>${new Date().toLocaleTimeString()}</span></div>

</div>

`;

container.innerHTML = html;

}

</script>

</body>

</html>

## 🚀 COMO USAR TODO O SISTEMA:

### 1. Upload dos Arquivos:

bash

# Preparar estrutura

mkdir -p fermentador-pro/esp8266/data

cp seus-arquivos-html/* fermentador-pro/esp8266/data/

# Upload via Python

cd fermentador-pro/esp8266

python upload-files.py COM3

### 2. Acessar as Interfaces:

Configuração Local:

- http://fermentador.local/config → Configurar etapas diretamente

- http://fermentador.local → Interface principal de monitoramento

Debug Remoto:

- WebSocket: ws://fermentador.local:81

- TCP: telnet fermentador.local 82 (ou usar netcat)

- Web UI: Abrir log-viewer.html no navegador

### 3. Comandos TCP (para debug):

bash

# Linux/Mac

nc fermentador.local 82

# Comandos disponíveis:

LOGS 100      # Últimos 100 logs

STATS         # Estatísticas do sistema

SEARCH wifi   # Buscar logs com "wifi"

EXPORT        # Exportar logs em JSON

### 4. Monitoramento Avançado:

javascript

// Exemplo: Configurar alertas via código

debug.addAlert("temperature > 30", LOG_ERROR, "Desligar sistema");

debug.addAlert("wifi.disconnected > 300", LOG_WARNING, "Tentar reconectar");

## 📊 BENEFÍCIOS DESTA ARQUITETURA COMPLETA:

### ✅ Persistência Robusta:

- Buffer circular de logs (não estoura memória)

- Backup automático das configurações

- Sistema de recovery se ESP resetar

### ✅ Sincronização Inteligente:

- Detecta e resolve conflitos automaticamente

- Sincronização em lote (economiza dados)

- Funciona offline com sync posterior

### ✅ Interface Completa:

- Configuração direta no ESP (sem Firebase)

- Visualização em tempo real via WebSocket

- Controle granular de níveis de log

### ✅ Debug Remoto:

- WebSocket para tempo real

- TCP para scripts automatizados

- Exportação JSON para análise

- Filtros e busca avançada

## 🔧 PRÓXIMOS PASSOS PARA IMPLEMENTAÇÃO:

- Testar cada módulo separadamente:

  - Persistência: Verificar se salva/recupera corretamente

  - Sincronização: Testar offline/online

  - Interface: Validar formulários de configuração

  - Debug: Conectar múltiplos clients

- Otimizações de Memória:

  - Ajustar tamanhos de buffer baseado no seu ESP

  - Implementar compactação se necessário

- Segurança:

  - Adicionar autenticação na interface web

  - Criptografar dados sensíveis no LittleFS

  - Validar inputs dos formulários

Quer que eu detalhe mais alguma parte específica? Posso focar em:

- Sistema de alertas inteligentes

- Dashboard com métricas em tempo real

- API REST completa para integração externa

- Sistema de firmware update OTA