# Controle de Fermentação com 2 Sensores DS18B20

Vou criar um sistema de controle de fermentação com dois sensores DS18B20 (geladeira e fermentador), página para configurar os endereços dos sensores, e controle para um aquecedor.

## Código Principal (Arduino/ESP)

cpp

#include <OneWire.h>

#include <DallasTemperature.h>

#include <ESPAsyncWebServer.h>

#include <EEPROM.h>

#include <ArduinoJson.h>

// Definições de pinos

#define ONE_WIRE_BUS 4

#define HEATER_PIN 5

#define REFRIGERATOR_PIN 6

// Endereços EEPROM para armazenamento

#define EEPROM_SIZE 512

#define ADDR_FRIDGE_SENSOR 0    // 8 bytes

#define ADDR_FERM_SENSOR 8      // 8 bytes

#define ADDR_SETTINGS 16        // 20 bytes

// Estrutura para configurações

struct Settings {

float targetTemp;

float hysteresis;

bool heaterEnabled;

char fridgeSensorAddr[16];

char fermSensorAddr[16];

};

// Instâncias globais

OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);

DallasTemperature sensors(&oneWire);

AsyncWebServer server(80);

Settings settings;

// Endereços dos sensores (em formato string)

String fridgeSensorAddress = "";

String fermSensorAddress = "";

// Variáveis de controle

float fridgeTemp = 0.0;

float fermTemp = 0.0;

bool heaterState = false;

unsigned long lastTempRead = 0;

const unsigned long tempReadInterval = 5000; // 5 segundos

void setup() {

Serial.begin(115200);

// Inicializar EEPROM

EEPROM.begin(EEPROM_SIZE);

// Inicializar pinos

pinMode(HEATER_PIN, OUTPUT);

digitalWrite(HEATER_PIN, LOW);

pinMode(REFRIGERATOR_PIN, OUTPUT);

digitalWrite(REFRIGERATOR_PIN, LOW);

// Inicializar sensores DS18B20

sensors.begin();

// Carregar configurações

loadSettings();

// Configurar servidor web

setupWebServer();

// Inicializar WiFi (ajuste com suas credenciais)

setupWiFi();

Serial.println("Sistema de fermentação inicializado");

}

void loop() {

unsigned long currentMillis = millis();

// Ler temperaturas periodicamente

if (currentMillis - lastTempRead >= tempReadInterval) {

readTemperatures();

controlHeater();

lastTempRead = currentMillis;

// Log no serial

Serial.print("Geladeira: ");

Serial.print(fridgeTemp);

Serial.print("°C | Fermentador: ");

Serial.print(fermTemp);

Serial.print("°C | Alvo: ");

Serial.print(settings.targetTemp);

Serial.print("°C | Heater: ");

Serial.println(heaterState ? "ON" : "OFF");

}

}

void setupWiFi() {

// Configure suas credenciais WiFi

const char* ssid = "SUA_REDE_WIFI";

const char* password = "SUA_SENHA_WIFI";

WiFi.begin(ssid, password);

while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {

delay(1000);

Serial.println("Conectando ao WiFi...");

}

Serial.print("IP: ");

Serial.println(WiFi.localIP());

}

void setupWebServer() {

// Servir arquivos estáticos (HTML, CSS, JS)

server.serveStatic("/", SPIFFS, "/").setDefaultFile("index.html");

// API para obter dados atuais

server.on("/api/data", HTTP_GET, [](AsyncWebServerRequest *request) {

String json = getSystemDataJSON();

request->send(200, "application/json", json);

});

// API para listar sensores disponíveis

server.on("/api/sensors", HTTP_GET, [](AsyncWebServerRequest *request) {

String json = getAvailableSensorsJSON();

request->send(200, "application/json", json);

});

// API para salvar configurações

server.on("/api/settings", HTTP_POST, [](AsyncWebServerRequest *request) {

if (request->hasParam("data", true)) {

String jsonString = request->getParam("data", true)->value();

if (saveSettingsFromJSON(jsonString)) {

request->send(200, "application/json", "{\"status\":\"ok\"}");

} else {

request->send(400, "application/json", "{\"status\":\"error\"}");

}

} else {

request->send(400, "application/json", "{\"status\":\"error\"}");

}

});

// API para salvar endereços dos sensores

server.on("/api/save-sensor", HTTP_POST, [](AsyncWebServerRequest *request) {

if (request->hasParam("type", true) && request->hasParam("address", true)) {

String type = request->getParam("type", true)->value();

String address = request->getParam("address", true)->value();

if (type == "fridge") {

saveSensorAddress(address, true);

request->send(200, "application/json", "{\"status\":\"ok\",\"message\":\"Sensor da geladeira salvo\"}");

} else if (type == "fermenter") {

saveSensorAddress(address, false);

request->send(200, "application/json", "{\"status\":\"ok\",\"message\":\"Sensor do fermentador salvo\"}");

} else {

request->send(400, "application/json", "{\"status\":\"error\",\"message\":\"Tipo inválido\"}");

}

} else {

request->send(400, "application/json", "{\"status\":\"error\",\"message\":\"Parâmetros faltando\"}");

}

});

// Iniciar servidor

server.begin();

}

void readTemperatures() {

sensors.requestTemperatures();

// Ler temperatura da geladeira

if (fridgeSensorAddress.length() > 0) {

DeviceAddress fridgeAddr;

hexStringToAddress(fridgeSensorAddress, fridgeAddr);

fridgeTemp = sensors.getTempC(fridgeAddr);

} else {

fridgeTemp = -127.0; // Valor de erro

}

// Ler temperatura do fermentador

if (fermSensorAddress.length() > 0) {

DeviceAddress fermAddr;

hexStringToAddress(fermSensorAddress, fermAddr);

fermTemp = sensors.getTempC(fermAddr);

} else {

fermTemp = -127.0; // Valor de erro

}

}

void controlHeater() {

if (!settings.heaterEnabled) {

heaterState = false;

digitalWrite(HEATER_PIN, LOW);

return;

}

// Controle simples com histerese

if (fermTemp < (settings.targetTemp - settings.hysteresis/2)) {

heaterState = true;

digitalWrite(HEATER_PIN, HIGH);

} else if (fermTemp > (settings.targetTemp + settings.hysteresis/2)) {

heaterState = false;

digitalWrite(HEATER_PIN, LOW);

}

}

void loadSettings() {

// Carregar endereços dos sensores

loadSensorAddresses();

// Carregar configurações da EEPROM

EEPROM.get(ADDR_SETTINGS, settings);

// Valores padrão se não houver configurações salvas

if (isnan(settings.targetTemp)) {

settings.targetTemp = 20.0;

settings.hysteresis = 0.5;

settings.heaterEnabled = true;

}

}

void loadSensorAddresses() {

// Carregar endereço do sensor da geladeira

char addrBuffer[16];

for (int i = 0; i < 16; i++) {

addrBuffer[i] = EEPROM.read(ADDR_FRIDGE_SENSOR + i);

}

if (addrBuffer[0] != 0xFF) {

fridgeSensorAddress = String(addrBuffer);

}

// Carregar endereço do sensor do fermentador

for (int i = 0; i < 16; i++) {

addrBuffer[i] = EEPROM.read(ADDR_FERM_SENSOR + i);

}

if (addrBuffer[0] != 0xFF) {

fermSensorAddress = String(addrBuffer);

}

}

void saveSensorAddress(String address, bool isFridge) {

int startAddr = isFridge ? ADDR_FRIDGE_SENSOR : ADDR_FERM_SENSOR;

// Salvar na EEPROM

for (int i = 0; i < 16; i++) {

if (i < address.length()) {

EEPROM.write(startAddr + i, address[i]);

} else {

EEPROM.write(startAddr + i, 0);

}

}

EEPROM.commit();

// Atualizar variável global

if (isFridge) {

fridgeSensorAddress = address;

} else {

fermSensorAddress = address;

}

}

String getSystemDataJSON() {

DynamicJsonDocument doc(512);

doc["fridgeTemp"] = fridgeTemp;

doc["fermenterTemp"] = fermTemp;

doc["targetTemp"] = settings.targetTemp;

doc["hysteresis"] = settings.hysteresis;

doc["heaterEnabled"] = settings.heaterEnabled;

doc["heaterState"] = heaterState;

doc["fridgeSensorAddr"] = fridgeSensorAddress;

doc["fermenterSensorAddr"] = fermSensorAddress;

String jsonString;

serializeJson(doc, jsonString);

return jsonString;

}

String getAvailableSensorsJSON() {

DynamicJsonDocument doc(1024);

JsonArray sensorsArray = doc.createNestedArray("sensors");

// Buscar todos os sensores DS18B20 conectados

int deviceCount = sensors.getDeviceCount();

for (int i = 0; i < deviceCount; i++) {

DeviceAddress deviceAddress;

if (sensors.getAddress(deviceAddress, i)) {

JsonObject sensorObj = sensorsArray.createNestedObject();

sensorObj["index"] = i;

sensorObj["address"] = addressToHexString(deviceAddress);

sensorObj["temperature"] = sensors.getTempC(deviceAddress);

}

}

doc["count"] = deviceCount;

String jsonString;

serializeJson(doc, jsonString);

return jsonString;

}

String addressToHexString(DeviceAddress deviceAddress) {

String hexString = "";

for (int i = 0; i < 8; i++) {

if (deviceAddress[i] < 16) hexString += "0";

hexString += String(deviceAddress[i], HEX);

}

return hexString;

}

void hexStringToAddress(String hexString, DeviceAddress &address) {

for (int i = 0; i < 8; i++) {

String byteString = hexString.substring(i*2, i*2+2);

address[i] = (uint8_t)strtol(byteString.c_str(), NULL, 16);

}

}

bool saveSettingsFromJSON(String jsonString) {

DynamicJsonDocument doc(256);

DeserializationError error = deserializeJson(doc, jsonString);

if (error) {

return false;

}

if (doc.containsKey("targetTemp")) {

settings.targetTemp = doc["targetTemp"];

}

if (doc.containsKey("hysteresis")) {

settings.hysteresis = doc["hysteresis"];

}

if (doc.containsKey("heaterEnabled")) {

settings.heaterEnabled = doc["heaterEnabled"];

}

// Salvar na EEPROM

EEPROM.put(ADDR_SETTINGS, settings);

EEPROM.commit();

return true;

}

## Página Web (HTML/JavaScript)

html

<!DOCTYPE html>

<html lang="pt-BR">

<head>

<meta charset="UTF-8">

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

<title>Controle de Fermentação</title>

<style>

* {

box-sizing: border-box;

margin: 0;

padding: 0;

font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif;

}

body {

background-color: #f5f5f5;

color: #333;

line-height: 1.6;

padding: 20px;

}

.container {

max-width: 1200px;

margin: 0 auto;

}

header {

text-align: center;

margin-bottom: 30px;

padding-bottom: 20px;

border-bottom: 2px solid #3498db;

}

h1 {

color: #2c3e50;

margin-bottom: 10px;

}

.dashboard {

display: grid;

grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(300px, 1fr));

gap: 20px;

margin-bottom: 30px;

}

.card {

background: white;

border-radius: 10px;

padding: 20px;

box-shadow: 0 4px 6px rgba(0, 0, 0, 0.1);

transition: transform 0.3s ease;

}

.card:hover {

transform: translateY(-5px);

}

.card h2 {

color: #3498db;

margin-bottom: 15px;

font-size: 1.5rem;

}

.temp-display {

font-size: 2.5rem;

font-weight: bold;

text-align: center;

margin: 15px 0;

}

.fridge-temp {

color: #3498db;

}

.ferm-temp {

color: #e74c3c;

}

.heater-status {

display: flex;

align-items: center;

justify-content: center;

margin: 20px 0;

}

.heater-indicator {

width: 20px;

height: 20px;

border-radius: 50%;

margin-right: 10px;

}

.heater-on {

background-color: #e74c3c;

box-shadow: 0 0 10px #e74c3c;

}

.heater-off {

background-color: #95a5a6;

}

.control-panel {

margin-top: 20px;

}

.form-group {

margin-bottom: 15px;

}

label {

display: block;

margin-bottom: 5px;

font-weight: 600;

}

input[type="number"] {

width: 100%;

padding: 10px;

border: 1px solid #ddd;

border-radius: 5px;

font-size: 1rem;

}

.toggle-switch {

position: relative;

display: inline-block;

width: 60px;

height: 30px;

}

.toggle-switch input {

opacity: 0;

width: 0;

height: 0;

}

.toggle-slider {

position: absolute;

cursor: pointer;

top: 0;

left: 0;

right: 0;

bottom: 0;

background-color: #ccc;

transition: .4s;

border-radius: 30px;

}

.toggle-slider:before {

position: absolute;

content: "";

height: 22px;

width: 22px;

left: 4px;

bottom: 4px;

background-color: white;

transition: .4s;

border-radius: 50%;

}

input:checked + .toggle-slider {

background-color: #3498db;

}

input:checked + .toggle-slider:before {

transform: translateX(30px);

}

button {

background-color: #3498db;

color: white;

border: none;

padding: 12px 20px;

border-radius: 5px;

cursor: pointer;

font-size: 1rem;

font-weight: 600;

transition: background-color 0.3s;

width: 100%;

margin-top: 10px;

}

button:hover {

background-color: #2980b9;

}

.sensor-config {

background-color: #f8f9fa;

padding: 20px;

border-radius: 10px;

margin-top: 30px;

}

.sensor-list {

margin: 15px 0;

max-height: 200px;

overflow-y: auto;

border: 1px solid #ddd;

border-radius: 5px;

padding: 10px;

background-color: white;

}

.sensor-item {

padding: 10px;

border-bottom: 1px solid #eee;

display: flex;

justify-content: space-between;

align-items: center;

}

.sensor-item:last-child {

border-bottom: none;

}

.sensor-actions button {

width: auto;

margin: 0 5px;

padding: 5px 10px;

font-size: 0.9rem;

}

.current-sensor {

background-color: #e8f4fc;

padding: 10px;

border-radius: 5px;

margin: 10px 0;

}

.tab-container {

margin-top: 20px;

}

.tabs {

display: flex;

border-bottom: 1px solid #ddd;

}

.tab {

padding: 10px 20px;

cursor: pointer;

background-color: #f1f1f1;

border: 1px solid transparent;

border-bottom: none;

margin-right: 5px;

border-radius: 5px 5px 0 0;

}

.tab.active {

background-color: white;

border-color: #ddd;

border-bottom: 1px solid white;

margin-bottom: -1px;

}

.tab-content {

background-color: white;

padding: 20px;

border: 1px solid #ddd;

border-top: none;

border-radius: 0 0 5px 5px;

}

.hidden {

display: none;

}

.alert {

padding: 15px;

border-radius: 5px;

margin-bottom: 20px;

}

.alert-success {

background-color: #d4edda;

color: #155724;

border: 1px solid #c3e6cb;

}

.alert-error {

background-color: #f8d7da;

color: #721c24;

border: 1px solid #f5c6cb;

}

@media (max-width: 768px) {

.dashboard {

grid-template-columns: 1fr;

}

}

</style>

</head>

<body>

<div class="container">

<header>

<h1>🍺 Controle de Fermentação</h1>

<p>Monitoramento e controle de temperatura para fermentação</p>

</header>

<div id="alert-container"></div>

<div class="dashboard">

<div class="card">

<h2>🌡️ Temperatura da Geladeira</h2>

<div class="temp-display fridge-temp" id="fridge-temp">--.- °C</div>

<div class="current-sensor">

<strong>Sensor:</strong> <span id="current-fridge-sensor">Não configurado</span>

</div>

</div>

<div class="card">

<h2>🍺 Temperatura do Fermentador</h2>

<div class="temp-display ferm-temp" id="ferm-temp">--.- °C</div>

<div class="heater-status">

<div class="heater-indicator heater-off" id="heater-indicator"></div>

<span id="heater-status-text">Aquecedor: DESLIGADO</span>

</div>

<div class="current-sensor">

<strong>Sensor:</strong> <span id="current-ferm-sensor">Não configurado</span>

</div>

</div>

<div class="card">

<h2>⚙️ Controle de Temperatura</h2>

<div class="control-panel">

<div class="form-group">

<label for="target-temp">Temperatura Alvo (°C):</label>

<input type="number" id="target-temp" step="0.1" min="0" max="30" value="20.0">

</div>

<div class="form-group">

<label for="hysteresis">Histerese (±°C):</label>

<input type="number" id="hysteresis" step="0.1" min="0.1" max="2" value="0.5">

</div>

<div class="form-group">

<label for="heater-enabled">Habilitar Aquecedor:</label>

<label class="toggle-switch">

<input type="checkbox" id="heater-enabled" checked>

<span class="toggle-slider"></span>

</label>

</div>

<button id="save-settings">Salvar Configurações</button>

</div>

</div>

</div>

<div class="sensor-config card">

<h2>🔧 Configuração de Sensores</h2>

<div class="tab-container">

<div class="tabs">

<div class="tab active" data-tab="detect">Detectar Sensores</div>

<div class="tab" data-tab="manual">Configuração Manual</div>

</div>

<div id="detect-tab" class="tab-content">

<p>Clique no botão abaixo para detectar todos os sensores DS18B20 conectados ao sistema.</p>

<button id="scan-sensors">🔍 Procurar Sensores</button>

<div id="sensor-list-container" class="hidden">

<h3>Sensores Detectados:</h3>

<div class="sensor-list" id="sensor-list"></div>

</div>

</div>

<div id="manual-tab" class="tab-content hidden">

<p>Configure manualmente os endereços dos sensores:</p>

<div class="form-group">

<label for="manual-fridge-sensor">Endereço Sensor Geladeira:</label>

<input type="text" id="manual-fridge-sensor" placeholder="Ex: 28FF641D8B16034A">

</div>

<div class="form-group">

<label for="manual-ferm-sensor">Endereço Sensor Fermentador:</label>

<input type="text" id="manual-ferm-sensor" placeholder="Ex: 28FF641D8B16034B">

</div>

<button id="save-manual-sensors">Salvar Endereços</button>

</div>

</div>

</div>

<div class="card">

<h2>📊 Informações do Sistema</h2>

<p><strong>IP do Sistema:</strong> <span id="system-ip">Carregando...</span></p>

<p><strong>Última Atualização:</strong> <span id="last-update">--:--:--</span></p>

<button id="refresh-data">🔄 Atualizar Dados</button>

</div>

</div>

<script>

// Variáveis globais

let systemData = {};

let availableSensors = [];

// Elementos DOM

const fridgeTempElement = document.getElementById('fridge-temp');

const fermTempElement = document.getElementById('ferm-temp');

const heaterIndicator = document.getElementById('heater-indicator');

const heaterStatusText = document.getElementById('heater-status-text');

const currentFridgeSensorElement = document.getElementById('current-fridge-sensor');

const currentFermSensorElement = document.getElementById('current-ferm-sensor');

const targetTempInput = document.getElementById('target-temp');

const hysteresisInput = document.getElementById('hysteresis');

const heaterEnabledInput = document.getElementById('heater-enabled');

const saveSettingsButton = document.getElementById('save-settings');

const scanSensorsButton = document.getElementById('scan-sensors');

const sensorListContainer = document.getElementById('sensor-list-container');

const sensorListElement = document.getElementById('sensor-list');

const saveManualSensorsButton = document.getElementById('save-manual-sensors');

const manualFridgeSensorInput = document.getElementById('manual-fridge-sensor');

const manualFermSensorInput = document.getElementById('manual-ferm-sensor');

const refreshDataButton = document.getElementById('refresh-data');

const systemIpElement = document.getElementById('system-ip');

const lastUpdateElement = document.getElementById('last-update');

const alertContainer = document.getElementById('alert-container');

// Configuração de abas

document.querySelectorAll('.tab').forEach(tab => {

tab.addEventListener('click', function() {

const tabId = this.getAttribute('data-tab');

// Remover classe active de todas as abas

document.querySelectorAll('.tab').forEach(t => t.classList.remove('active'));

document.querySelectorAll('.tab-content').forEach(c => c.classList.add('hidden'));

// Adicionar classe active à aba clicada

this.classList.add('active');

document.getElementById(`${tabId}-tab`).classList.remove('hidden');

});

});

// Função para buscar dados do sistema

async function fetchSystemData() {

try {

const response = await fetch('/api/data');

systemData = await response.json();

updateDisplay();

updateLastUpdateTime();

} catch (error) {

console.error('Erro ao buscar dados:', error);

showAlert('Erro ao conectar com o sistema', 'error');

}

}

// Função para buscar sensores disponíveis

async function fetchAvailableSensors() {

try {

const response = await fetch('/api/sensors');

const data = await response.json();

availableSensors = data.sensors || [];

updateSensorList();

} catch (error) {

console.error('Erro ao buscar sensores:', error);

showAlert('Erro ao buscar sensores', 'error');

}

}

// Função para atualizar a exibição

function updateDisplay() {

// Atualizar temperaturas

fridgeTempElement.textContent = `${systemData.fridgeTemp.toFixed(1)} °C`;

fermTempElement.textContent = `${systemData.fermenterTemp.toFixed(1)} °C`;

// Atualizar estado do aquecedor

if (systemData.heaterState) {

heaterIndicator.className = 'heater-indicator heater-on';

heaterStatusText.textContent = 'Aquecedor: LIGADO';

} else {

heaterIndicator.className = 'heater-indicator heater-off';

heaterStatusText.textContent = 'Aquecedor: DESLIGADO';

}

// Atualizar configurações

targetTempInput.value = systemData.targetTemp;

hysteresisInput.value = systemData.hysteresis;

heaterEnabledInput.checked = systemData.heaterEnabled;

// Atualizar endereços dos sensores

currentFridgeSensorElement.textContent = systemData.fridgeSensorAddr || 'Não configurado';

currentFermSensorElement.textContent = systemData.fermenterSensorAddr || 'Não configurado';

// Preencher campos manuais se existirem endereços

if (systemData.fridgeSensorAddr) {

manualFridgeSensorInput.value = systemData.fridgeSensorAddr;

}

if (systemData.fermenterSensorAddr) {

manualFermSensorInput.value = systemData.fermenterSensorAddr;

}

}

// Função para atualizar lista de sensores

function updateSensorList() {

sensorListElement.innerHTML = '';

if (availableSensors.length === 0) {

sensorListElement.innerHTML = '<div class="sensor-item">Nenhum sensor encontrado</div>';

return;

}

availableSensors.forEach(sensor => {

const sensorItem = document.createElement('div');

sensorItem.className = 'sensor-item';

sensorItem.innerHTML = `

<div>

<strong>Sensor ${sensor.index + 1}</strong><br>

<small>${sensor.address}</small><br>

<small>Temperatura: ${sensor.temperature.toFixed(1)}°C</small>

</div>

<div class="sensor-actions">

<button class="assign-fridge" data-address="${sensor.address}">Geladeira</button>

<button class="assign-ferm" data-address="${sensor.address}">Fermentador</button>

</div>

`;

sensorListElement.appendChild(sensorItem);

});

// Adicionar event listeners aos botões

document.querySelectorAll('.assign-fridge').forEach(button => {

button.addEventListener('click', function() {

assignSensor(this.getAttribute('data-address'), 'fridge');

});

});

document.querySelectorAll('.assign-ferm').forEach(button => {

button.addEventListener('click', function() {

assignSensor(this.getAttribute('data-address'), 'fermenter');

});

});

sensorListContainer.classList.remove('hidden');

}

// Função para atribuir sensor

async function assignSensor(address, type) {

try {

const formData = new FormData();

formData.append('type', type);

formData.append('address', address);

const response = await fetch('/api/save-sensor', {

method: 'POST',

body: formData

});

const result = await response.json();

if (result.status === 'ok') {

showAlert(result.message, 'success');

fetchSystemData(); // Atualizar dados

} else {

showAlert(result.message, 'error');

}

} catch (error) {

console.error('Erro ao atribuir sensor:', error);

showAlert('Erro ao atribuir sensor', 'error');

}

}

// Função para salvar configurações

async function saveSettings() {

const settings = {

targetTemp: parseFloat(targetTempInput.value),

hysteresis: parseFloat(hysteresisInput.value),

heaterEnabled: heaterEnabledInput.checked

};

try {

const response = await fetch('/api/settings', {

method: 'POST',

headers: {

'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded',

},

body: `data=${encodeURIComponent(JSON.stringify(settings))}`

});

const result = await response.json();

if (result.status === 'ok') {

showAlert('Configurações salvas com sucesso!', 'success');

fetchSystemData(); // Atualizar dados

} else {

showAlert('Erro ao salvar configurações', 'error');

}

} catch (error) {

console.error('Erro ao salvar configurações:', error);

showAlert('Erro ao salvar configurações', 'error');

}

}

// Função para salvar sensores manualmente

async function saveManualSensors() {

const fridgeAddr = manualFridgeSensorInput.value.trim();

const fermAddr = manualFermSensorInput.value.trim();

if (!fridgeAddr || !fermAddr) {

showAlert('Preencha ambos os endereços', 'error');

return;

}

try {

// Salvar sensor da geladeira

let formData = new FormData();

formData.append('type', 'fridge');

formData.append('address', fridgeAddr);

let response = await fetch('/api/save-sensor', {

method: 'POST',

body: formData

});

let result = await response.json();

if (result.status !== 'ok') {

showAlert('Erro ao salvar sensor da geladeira', 'error');

return;

}

// Salvar sensor do fermentador

formData = new FormData();

formData.append('type', 'fermenter');

formData.append('address', fermAddr);

response = await fetch('/api/save-sensor', {

method: 'POST',

body: formData

});

result = await response.json();

if (result.status === 'ok') {

showAlert('Sensores salvos com sucesso!', 'success');

fetchSystemData(); // Atualizar dados

} else {

showAlert('Erro ao salvar sensor do fermentador', 'error');

}

} catch (error) {

console.error('Erro ao salvar sensores:', error);

showAlert('Erro ao salvar sensores', 'error');

}

}

// Função para mostrar alerta

function showAlert(message, type) {

const alertElement = document.createElement('div');

alertElement.className = `alert alert-${type}`;

alertElement.textContent = message;

alertContainer.appendChild(alertElement);

// Remover alerta após 5 segundos

setTimeout(() => {

alertElement.remove();

}, 5000);

}

// Função para atualizar hora da última atualização

function updateLastUpdateTime() {

const now = new Date();

const timeString = now.toLocaleTimeString('pt-BR');

lastUpdateElement.textContent = timeString;

}

// Event Listeners

saveSettingsButton.addEventListener('click', saveSettings);

scanSensorsButton.addEventListener('click', fetchAvailableSensors);

saveManualSensorsButton.addEventListener('click', saveManualSensors);

refreshDataButton.addEventListener('click', fetchSystemData);

// Atualizar dados automaticamente a cada 5 segundos

setInterval(fetchSystemData, 5000);

// Carregar dados iniciais

document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {

// Tentar obter o IP do sistema

const protocol = window.location.protocol;

const hostname = window.location.hostname;

const port = window.location.port;

const ip = port ? `${hostname}:${port}` : hostname;

systemIpElement.textContent = ip;

fetchSystemData();

fetchAvailableSensors();

});

</script>

</body>

</html>

## Instruções de Configuração

### 1. Bibliotecas Necessárias

Instale as seguintes bibliotecas no Arduino IDE:

- OneWire

- DallasTemperature

- ESPAsyncWebServer

- ArduinoJson

- AsyncTCP (para ESP32) ou ESPAsyncTCP (para ESP8266)

### 2. Conexões dos Sensores DS18B20

text

DS18B20 (ambos sensores):

- Pino 1 (GND) → GND do ESP

- Pino 2 (DQ) → Pino 4 do ESP (pode ser alterado)

- Pino 3 (VCC) → 3.3V do ESP

Adicione um resistor de 4.7kΩ entre VCC e DQ

### 3. Conexão do Aquecedor

text

Relé para Aquecedor:

- IN → Pino 5 do ESP

- VCC → 5V do ESP

- GND → GND do ESP

- COM → Fonte de alimentação do aquecedor

- NO → Aquecedor (+)

### 4. Funcionalidades do Sistema

#### Página Web:

- Dashboard Principal: Exibe temperaturas em tempo real

- Controle de Temperatura: Permite ajustar temperatura alvo e histerese

- Configuração de Sensores:

  - Detecção automática de sensores conectados

  - Atribuição de sensores para geladeira/fermentador

  - Configuração manual de endereços

- Status do Sistema: Informações do IP e última atualização

#### Recursos da API:

- /api/data - Retorna dados atuais do sistema

- /api/sensors - Lista sensores DS18B20 disponíveis

- /api/settings - Salva configurações de temperatura

- /api/save-sensor - Salva endereço do sensor

### 5. Personalização

- Alterar Pinos: Modifique as constantes no início do código

- Configurar WiFi: Atualize as credenciais na função setupWiFi()

- Ajustar Intervalos: Modifique tempReadInterval para mudar a frequência de leitura

### 6. Primeira Configuração

- Faça o upload do código para o ESP

- Conecte-se ao IP do ESP no navegador

- Vá para "Configuração de Sensores"

- Clique em "Procurar Sensores"

- Atribua cada sensor à sua função (geladeira/fermentador)

- Configure a temperatura alvo e histerese

- O sistema começará a controlar automaticamente

O sistema mantém as configurações na EEPROM, então não é necessário reconfigurar após reinicializações.